| Tabela 1. Komputer typu All-in-One – 20 szt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  | Atrybut | Sposób określenia |
|  | Typ | All-in-One (należy podać typ i model oferowanego urządzenia) |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji bazodanowych, prezentacji multimedialnych oraz internetu. (należy określić, czy komputer może być stosowany do opisanych zadań) |
|  | Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark „CPU Mark” wynik co najmniej 6500 pkt. (należy podać średni wynik ww. benchmarku dostępny w czasie sporządzania oferty) |
|  | Procesor | Liczba rdzeni/wątków: min. 4/4. Procesor powinien zapewniać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji. (należy podać model procesora) |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 8 GB, typ min. DDR3 (należy podać oferowaną ilość i typ pamięci RAM) |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD (należy podać typ oferowanego napędu optycznego) |
|  | Wyświetlacz | Min. 21,5'', min. rozdzielczość ekranu 1920x1080, matowy (należy podać przekątną, rozdzielczość i rodzaj powierzchni oferowanego wyświetlacza) |
|  | Parametry pamięci masowej | Dysk twardy SSD o łącznej pojemności min. 240 GB. (należy podać rodzaj i pojemność dysku) |
|  | Wyposażenie multimedialne | Kamera, wbudowane głośniki stereo, porty: wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe. (należy potwierdzić, czy zestaw ma kamerę, port wyjścia słuchawkowego, wejście mikrofonowe) |
|  | Wyposażenie | Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s wspierająca obsługę WoL; porty USB (min. 6 szt., w tym min 2 szt. 3.0); czytnik kart pamięci; gniazdo RJ-45. Wymagana ilość i rozmieszczenie portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. W komplecie: ramię umożliwiające regulację wysokości i pochylenia, przewód zasilający, klawiatura przewodowa w układzie QWERTY z kablem długości min. 1.3 m, mysz przewodowa optyczna z min. dwoma przyciskami i rolką (scroll) z kablem długości min. 1.3 m. (należy podać maksymalną przepustowość karty sieciowej, czy wspierane jest WoL, liczbę portów USB 3.0 i pozostałych, czy w zestawie jest czytnik kart pamięci, ramię do regulacji wysokości i pochylenia wyświetlacza, jaki jest układ klawiatury) |
|  | Kolorystyka obudowy | Jeden z następujących lub ich kombinacja: czarny, grafitowy, szary, srebrny lub inny ciemny stonowany. (należy podać jaki jest/są kolor/kolory obudowy) |
|  | System operacyjny, zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Zainstalowany przez producenta urządzenia system Windows 10 Pro PL 64-bit, fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany wcześniej na innym urządzeniu. Oprogramowanie systemowe powinno być dostarczone wraz ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności. System operacyjny musi umożliwiać podłączenie do domeny Active Directory. (należy podać nazwę i wersję oferowanego systemu operacyjnego, ilu bitowy jest oferowany system, wersję językową) |
|  | Wsparcie techniczne | Ogólnodostępne sterowniki na stronie producenta zestawu komputerowego. Wykonawca zapewnia możliwość wyszukania sterowników po: modelu, numerze seryjnym komputera. Wybór metody wyszukiwania należy do Zamawiającego. Zamawiający musi mieć dostępne wszystkie z wymienionych metod wyszukiwania w dowolnym momencie. (należy podać adres www strony zawierającej sterowniki) |
|  | Wymagane certyfikaty | - Certyfikat bezpieczeństwa CE dla oferowanego zestawu. - Certyfikat potwierdzający, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001. - Certyfikat potwierdzający spełnienie normy Energy Star 5.0. - Certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym. - Dokument wskazujący autoryzowany serwis, potwierdzający że podmiot wskazany przez Wykonawcę posiada autoryzację serwisową producenta zestawu. (należy dołączyć wydruki powyższych dokumentów) |
| 15. | Wymagania dodatkowe | Komputer musi być dostępny w ciągłej sprzedaży min. 30 dni przed dniem ogłoszenia niniejszego zamówienia publicznego. W FORMULARZU OFERTOWYM NALEŻY PODAĆ PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU, CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE OPISANYM W NAWIASACH, A NIE WYŁĄCZNIE INFORMACJĘ O ZGODNOŚCI Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI. Powyższy wymóg podania parametrów będzie uznany za spełniony również w przypadku dołączenia wydruków z informacjami zawierającymi parametry oferowanego sprzętu. |
| 16. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |

| Tabela 2. Komputer typu Laptop – 4 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  | Atrybut | Sposób określenia |
| 1. | Typ | Laptop (należy podać typ i model oferowanego urządzenia) |
| 2. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji bazodanowych, prezentacji multimedialnych, internetu oraz jako sprzęt przenośny. (należy określić, czy komputer może być stosowany do opisanych zadań) |
| 3. | Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark „CPU Mark” wynik co najmniej 4550 pkt. (należy podać średni wynik ww. benchmarku dostępny w czasie sporządzania oferty) |
| 4. | Procesor | Liczba rdzeni/wątków: min. 2/4. Cache: min. 3MB. Procesor powinien zapewniać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji. (należy podać model procesora) |
| 5. | Pamięć operacyjna | Min. 8 GB, typ min. DDR3 (należy podać oferowaną ilość i typ pamięci RAM) |
| 6. | Wyświetlacz | Minimum 12,5” - maksimum 14.1''; min. rozdzielczość ekranu 1920x1080; ekran matowy. (należy podać przekątną, rozdzielczość i rodzaj powierzchni wyświetlacza) |
| 7. | Parametry pamięci masowej | Dysk twardy SSD o łącznej pojemności min. 240 GB. (należy podać rodzaj i pojemność dysku) |
| 8. | Łączność | Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s; wbudowany lub wewnętrzny modem UMTS(3G)/LTE(4G); Bluetooth; WiFi 802.11 a/b/g/n/ac. (należy podać przepustowość karty sieciowej, rodzaj modemu, obsługiwane wersje WiFi, czy jest komunikacja Bluetooth) |
| 9. | Złącza | HDMI, D-SUB, złącza słuchawki/mikrofon, czytnik kart pamięci, minimum 2 porty USB – 3.0. W przypadku zaoferowania laptopa wyposażonego wyłącznie w złącza USB C: należy dołączyć akcesoria niezbędne do umożliwienia podłączenia posiadanych przez Zamawiającego urządzeń peryferyjnych wyposażonych w złącze USB typu A i B. (należy potwierdzić, czy sprzęt jest wyposażony w złącze HDMI, D-SUB, złącza słuchawek/mikrofonu, czytnik kart pamięci; należy podać ilość i wersję portów USB) |
| 10. | Układ klawiatury | QWERTY (należy podać układ klawiatury) |
| 11. | Bateria | Maksymalny czas pracy na baterii: nie mniej niż 7 godzin. (należy podać jaki jest maksymalny czas pracy na baterii) |
| 12. | Kolorystyka | Jeden z następujących lub ich kombinacja: czarny, grafitowy, szary, srebrny lub inny ciemny stonowany. (należy podać jaki jest/są kolor/kolory obudowy) |
| 13. | System operacyjny, zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Zainstalowany przez producenta urządzenia system Windows 10 Pro PL 64-bit, fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany wcześniej na innym urządzeniu. Oprogramowanie systemowe powinno być dostarczone wraz ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności. System operacyjny musi umożliwiać podłączenie do domeny Active Directory. (należy podać nazwę i wersję oferowanego systemu operacyjnego, ilu bitowy jest oferowany system, wersję językową) |
| 14. | Akcesoria | W komplecie: zasilacz oraz torba na laptopa odpowiednia do rozmiarów urządzenia. Wymogi dot. torby: wyściełana komora na laptop zabezpieczająca przed zarysowaniem/uderzeniem, zewnętrzna lub wewnętrzna kieszeń na akcesoria, wbudowany organizer, pasek na ramię. |
|  | Waga. | Maks. 1.7 kg (należy podać wagę urządzenia ) |
|  | Wsparcie techniczne | Ogólnodostępne sterowniki na stronie producenta. Wykonawca zapewnia możliwość wyszukania sterowników po: modelu, numerze seryjnym komputera. Wybranie metody wyszukiwania należy do Zamawiającego. Zamawiający musi mieć dostępne wszystkie z wymienionych metod wyszukiwania w dowolnym momencie. (należy podać adres www strony zawierającej sterowniki) |
|  | Wymagane certyfikaty | - Certyfikat bezpieczeństwa CE dla oferowanego laptopa. - Certyfikat potwierdzający, że laptop jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001. - Certyfikat potwierdzający spełnienie normy Energy Star 5.0. - Certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym. - Dokument wskazujący autoryzowany serwis, potwierdzający że podmiot wskazany przez Wykonawcę posiada autoryzację serwisową producenta laptopa. (należy dołączyć wydruki powyższych dokumentów) |
|  | Wymagania dodatkowe | Urządzenie musi być dostępne w ciągłej sprzedaży min. 30 dni przed dniem ogłoszenia niniejszego zamówienia publicznego. W FORMULARZU OFERTOWYM NALEŻY PODAĆ PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU, CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE OPISANYM W NAWIASACH, A NIE WYŁĄCZNIE INFORMACJĘ O ZGODNOŚCI Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI. Powyższy wymóg podania parametrów będzie uznany za spełniony również w przypadku dołączenia wydruków z informacjami zawierającymi parametry oferowanego sprzętu. |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |

| Tabela 3. Urządzenie wielofunkcyjne A4 – 6 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  | Atrybut | Parametr wymagany |
|  | Typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 (należy podać typ i model oferowanego urządzenia) |
|  | Maksymalna prędkość druku w czerni i w kolorze | Nie mniej niż 38 str./min w czerni, nie mniej niż 38 str./min w kolorze (należy podać prędkość druku w czerni i w kolorze) |
|  | Technologia druku | Druk laserowy kolorowy (należy podać technologię druku) |
|  | Jakość druku w czerni / kolorze | 1200 x 1200 dpi / 1200 x 1200 dpi (należy podać rozdzielczości druku w czerni i w kolorze) |
|  | Pamięć | Min. 1000 MB w standardzie, wbudowany dysk twardy min. 150 GB (należy podać ilość pamięci operacyjnej oraz pojemność wbudowanego dysku) |
|  | Standardowe języki drukarki | PCL 6, PCL 5, Postscript 3 (należy podać obsługiwane wersje PCL i Postscript) |
|  | Standardowe podajniki papieru | Podajnik na min 500 arkuszy, uniwersalny podajnik na min 100 arkuszy (należy podać ilość i pojemność podajników papieru) |
|  | Druk dwustronny | Wbudowany automatyczny moduł druku dwustronnego (należy podać rodzaj dupleksu) |
|  | Obsługiwane formaty nośników (min.) | A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm (należy podać obsługiwane formaty nośników druku) |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Mac OS X 10.5.x lub nowszy. (należy podać obsługiwane systemy operacyjne) |
|  | Obsługiwane nośniki (min.) | Papier o gramaturze od 60 do 210 g/m²; automatyczne drukowanie dwustronne od 60 do 160 g/m² (zwykły papier), od 105 do 210 g/m² (błyszczący papier) (należy podać obsługiwane gramatury nośników druku) |
|  | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB, Gigabit Ethernet 10/100/1000T (należy podać rozwiązania komunikacyjne) |
|  | Sprawność energetyczna | Certyfikat ENERGY STAR ® (należy potwierdzić, czy sprzęt jest zgodny ze standardem ENERGY STAR) |
|  | Maksymalny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Nie mniej niż 80,000 str./miesiąc (należy podać maksymalny miesięczny cykl pracy) |
|  | Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie (format A4) | Nie mniej niż 7500 str./miesiąc (należy podać zalecaną liczbę stron drukowanych miesięcznie) |
|  | Standardowy odbiornik papieru | Na min. 250 arkuszy (należy podać ilość i pojemność odbiorników papieru) |
|  | Typ skanera / podawanie papieru skanera | Skaner płaski; automatyczny podajnik dokumentów z funkcją jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego (należy określić rodzaj skanera, sposób skanowania dwustronnego) |
|  | Formaty plików skanera (min.) | PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A; (należy potwierdzić, czy można skanować do ww. formatów) |
|  | Maksymalna rozdzielczość optyczna skanowania | Nie mniej niż 600 dpi (należy podać rozdzielczość optyczną skanowania) |
|  | Maksymalna prędkość skanowania w czerni i kolorze | Nie mniej niż 43 str./min (format A4) w czerni, nie mniej niż 38 str./min (format A4) w kolorze (należy podać maksymalną prędkość skanowania w czerni i w kolorze) |
|  | Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów | Skanowanie do wiadomości e-mail; zapisywanie w folderze sieciowym; zapisywanie na dysku USB (należy potwierdzić, czy jest możliwość skanowania do e-mail, do folderu sieciowego oraz zapisywanie na nośniku USB) |
|  | Maksymalna prędkość kopiowania w czerni i kolorze | Nie mniej niż 35 str./min (format A4) (należy podać maksymalną prędkość kopiowania w czerni i w kolorze) |
|  | Maksymalna rozdzielczość kopiowania w czerni i kolorze | Nie mniej niż 600 x 600 dpi (należy podać maksymalną rozdzielczość kopiowania w czerni i w kolorze) |
|  | Zmniejszenie / powiększenie kopii | 25 do 400% (należy podać zakres zmniejszania i powiększania kopii) |
|  | Szybkość faksu | 33,6 kb/s (należy podać szybkość faksu) |
|  | Zasilanie | 220-240 V, 50 Hz |
|  | Wymiary | Umożliwiające wygodne użytkowanie urządzenia umieszczonego na poziomie blatu biurka komputerowego (należy podać wymiary urządzenia z dokładnością co najmniej 1 cm) |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |
|  | Materiały eksploatacyjne | Do każdego urządzenia komplet fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (w zależności od konstrukcji urządzenia – cartridge lub bęben i toner) wyprodukowanych przez producenta urządzenia umożliwiający wydrukowanie 30 tys. stron formatu A4 w kolorze czarnym i 20 tys. stron w każdym z kolorów: błękitny (cyan), purpurowy (magenta), żółty (yellow) przy założeniu pokrycia zgodnie z ISO/IEC 19798. W powyższe materiały eksploatacyjne wlicza się materiały stanowiące pierwsze „startowe” wyposażenie urządzeń. W formularzu ofertowym oprócz ceny urządzenia należy osobno podać cenę oferowanych materiałów eksploatacyjnych. |

| Tabela 4. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 – 5 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  | Atrybut | Parametr wymagany |
|  | Typ | Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (należy podać typ i model oferowanego urządzenia) |
|  | Maksymalna prędkość druku w czerni | Nie mniej niż 40 str./min (należy podać maksymalną prędkość druku w czerni) |
|  | Technologia druku | Druk laserowy (należy podać technologię druku) |
|  | Jakość druku | 1200 x 1200 dpi (należy podać rozdzielczość druku) |
|  | Standardowa pamięć | Min. 128 MB (należy podać ilość pamięci) |
|  | Standardowe języki drukarki | PCL 5e, PCL 6, emulacja Postscript Level 3, bezpośredni druk PDF (należy podać obsługiwane wersje PCL, Postscript i czy obsługuje bezpośredni druk PDF) |
|  | Standardowa liczba podajników papieru | 2 (należy podać ilość podajników papieru) |
|  | Standardowe podajniki papieru | Podajnik na min. 450 arkuszy, podajnik uniwersalny na min. 100 arkuszy (należy podać pojemności podajników papieru) |
|  | Druk dwustronny | Tak, automatyczny – wbudowany moduł druku dwustronnego (należy podać, czy jest możliwość automatycznego druku dwustronnego) |
|  | Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, koperty (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO) (należy podać obsługiwane formaty nośników) |
|  | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB, Ethernet 10/100/1000T (należy podać rozwiązania komunikacyjne) |
|  | Certyfikaty | ENERGY STAR ® (należy potwierdzić, czy sprzęt jest zgodny ze standardem ENERGY STAR) |
|  | Maksymalny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Nie mniej niż 150,000 str./miesiąc (należy podać maksymalny miesięczny cykl pracy) |
|  | Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie (format A4) | Nie mniej niż 7500 str./miesiąc (należy podać zalecaną liczbę stron drukowanych miesięcznie) |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Mac OS X 10.5.x lub nowszy. (należy podać obsługiwane systemy operacyjne) |
|  | Wymiary | Umożliwiające wygodne użytkowanie urządzenia umieszczonego na poziomie blatu biurka komputerowego (należy podać wymiary urządzenia z dokładnością co najmniej 1 cm) |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |
|  | Materiały eksploatacyjne | Do każdego urządzenia komplet fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (w zależności od konstrukcji urządzenia – cartridge lub bęben i toner) wyprodukowanych przez producenta urządzenia umożliwiający wydrukowanie 30 tys. W powyższe materiały eksploatacyjne wlicza się materiały stanowiące pierwsze „startowe” wyposażenie urządzeń. W formularzu ofertowym oprócz ceny urządzenia należy osobno podać cenę oferowanych materiałów eksploatacyjnych. |

| Tabela 5. Oprogramowanie biurowe (Microsoft Office 2016 Standard PL MOLP GOV lub równoważne) – 20 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  | Atrybut | Parametr wymagany |
|  | Typ | Oprogramowanie biurowe (należy podać nazwę i wersję oferowanego oprogramowania, wersję językową) |
|  | Licencja | Nieograniczona w czasie licencja rządowa, dopuszczająca przenoszenie oprogramowania z jednego komputera na drugi. (należy podać rodzaj licencji) |
|  | Wymagania | Za równoważne Zamawiający uzna oprogramowania biurowe w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego, wytworzone przy użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2007, 2010, 2013, 2016 bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio dla pakietu oprogramowań: pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje, itp.), w pełni kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u Zamawiającego oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i serwerów) pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity, niewymagającym dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania zaoferowanego oprogramowania do ww. systemów. Dodatkowo za oprogramowanie równoważne rozumie się zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grup (GPO), możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, - prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, - możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory działającą u Zamawiającego) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, - umożliwia wykorzystanie schematów XML. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - edytor tekstów, - arkusz kalkulacyjny, - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, - narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), - narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. Edytor tekstów musi umożliwiać: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, - wstawianie oraz formatowanie tabel, - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, - automatyczne tworzenie spisów treści, - formatowanie nagłówków i stopek stron, - sprawdzanie pisowni w języku polskim, - określenie układu strony (pionowa/pozioma), - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 z zapewnieniem bezproblemowej prezentacji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie raportów tabelarycznych, - tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, - zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. Przykładowe oprogramowanie spełniające powyższe wymagania to np. oprogramowanie Microsoft Office 2016 Standard PL. Przy dostawie należy dostarczyć licencje oraz wszelkie materiały i informacje niezbędne do instalacji. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: - oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków dotyczących produktu równoważnego, - pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego, - wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego, - pełne warunki, zakres i zasady świadczenia gwarancji producenta dla oprogramowania równoważnego. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny: - jeżeli nastąpi potrzeba, wykona niezbędne prace adaptacyjne zapewniające poprawną pracę i współpracę z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem systemowym i aplikacyjnym, - dostarczy szczegółową dokumentację przeprowadzonych prac adaptacyjnych, - przeszkoli użytkowników w zakresie zaawansowanym, niezbędnym do obsługi dostarczonego oprogramowania. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania. |

- Wykonawca                                                                                                                                                                                                                 Załącznik Nr 2 do SIWZ

  - SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU

| Tabela 1. Komputer typu All-in-One – 20 szt. |  |  | Oferowany model/Producent………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Atrybut | Sposób określenia | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
|  | Typ | All-in-One (należy podać typ i model oferowanego urządzenia) |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji bazodanowych, prezentacji multimedialnych oraz internetu. (należy określić, czy komputer może być stosowany do opisanych zadań) |  |
|  | Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark „CPU Mark” wynik co najmniej 6500 pkt. (należy podać średni wynik ww. benchmarku dostępny w czasie sporządzania oferty) |  |
|  | Procesor | Liczba rdzeni/wątków: min. 4/4. Procesor powinien zapewniać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji. (należy podać model procesora) |  |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 8 GB, typ min. DDR3 (należy podać oferowaną ilość i typ pamięci RAM) |  |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD (należy podać typ oferowanego napędu optycznego) |  |
|  | Wyświetlacz | Min. 21,5'', min. rozdzielczość ekranu 1920x1080, matowy (należy podać przekątną, rozdzielczość i rodzaj powierzchni oferowanego wyświetlacza) |  |
|  | Parametry pamięci masowej | Dysk twardy SSD o łącznej pojemności min. 240 GB. (należy podać rodzaj i pojemność dysku) |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Kamera, wbudowane głośniki stereo, porty: wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe. (należy potwierdzić, czy zestaw ma kamerę, port wyjścia słuchawkowego, wejście mikrofonowe) |  |
|  | Wyposażenie | Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s wspierająca obsługę WoL; porty USB (min. 6 szt., w tym min 2 szt. 3.0); czytnik kart pamięci; gniazdo RJ-45. Wymagana ilość i rozmieszczenie portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. W komplecie: ramię umożliwiające regulację wysokości i pochylenia, przewód zasilający, klawiatura przewodowa w układzie QWERTY z kablem długości min. 1.3 m, mysz przewodowa optyczna z min. dwoma przyciskami i rolką (scroll) z kablem długości min. 1.3 m. (należy podać maksymalną przepustowość karty sieciowej, czy wspierane jest WoL, liczbę portów USB 3.0 i pozostałych, czy w zestawie jest czytnik kart pamięci, ramię do regulacji wysokości i pochylenia wyświetlacza, jaki jest układ klawiatury) |  |
|  | Kolorystyka obudowy | Jeden z następujących lub ich kombinacja: czarny, grafitowy, szary, srebrny lub inny ciemny stonowany. (należy podać jaki jest/są kolor/kolory obudowy) |  |
|  | System operacyjny, zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Zainstalowany przez producenta urządzenia system Windows 10 Pro PL 64-bit, fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany wcześniej na innym urządzeniu. Oprogramowanie systemowe powinno być dostarczone wraz ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności. System operacyjny musi umożliwiać podłączenie do domeny Active Directory. (należy podać nazwę i wersję oferowanego systemu operacyjnego, ilu bitowy jest oferowany system, wersję językową) |  |
|  | Wsparcie techniczne | Ogólnodostępne sterowniki na stronie producenta zestawu komputerowego. Wykonawca zapewnia możliwość wyszukania sterowników po: modelu, numerze seryjnym komputera. Wybór metody wyszukiwania należy do Zamawiającego. Zamawiający musi mieć dostępne wszystkie z wymienionych metod wyszukiwania w dowolnym momencie. (należy podać adres www strony zawierającej sterowniki) |  |
|  | Wymagane certyfikaty | - Certyfikat bezpieczeństwa CE dla oferowanego zestawu. - Certyfikat potwierdzający, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001. - Certyfikat potwierdzający spełnienie normy Energy Star 5.0. - Certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym - Dokument wskazujący autoryzowany serwis, potwierdzający że podmiot wskazany przez Wykonawcę posiada autoryzację serwisową producenta zestawu. (należy dołączyć wydruki powyższych dokumentów) |  |
| 15. | Wymagania dodatkowe | Komputer musi być dostępny w ciągłej sprzedaży min. 30 dni przed dniem ogłoszenia niniejszego zamówienia publicznego. W FORMULARZU OFERTOWYM NALEŻY PODAĆ PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU, CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE OPISANYM W NAWIASACH, A NIE WYŁĄCZNIE INFORMACJĘ O ZGODNOŚCI Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI. Powyższy wymóg podania parametrów będzie uznany za spełniony również w przypadku dołączenia wydruków z informacjami zawierającymi parametry oferowanego sprzętu. |  |
| 16. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

| Tabela 2. Komputer typu Laptop – 4 szt. |  |  | Oferowany model/Producent………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Atrybut | Sposób określenia | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
|  | Typ | Laptop (należy podać typ i model oferowanego urządzenia) |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji bazodanowych, prezentacji multimedialnych, internetu oraz jako sprzęt przenośny. (należy określić, czy komputer może być stosowany do opisanych zadań) |  |
|  | Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark „CPU Mark” wynik co najmniej 4550 pkt. (należy podać średni wynik ww. benchmarku dostępny w czasie sporządzania oferty) |  |
|  | Procesor | Liczba rdzeni/wątków: min. 2/4. Cache: min. 3MB. Procesor powinien zapewniać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji. (należy podać model procesora) |  |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 8 GB, typ min. DDR3 (należy podać oferowaną ilość i typ pamięci RAM) |  |
|  | Wyświetlacz | Minimum 12,5” - maksimum 14.1''; min. rozdzielczość ekranu 1920x1080; ekran matowy. (należy podać przekątną, rozdzielczość i rodzaj powierzchni wyświetlacza) |  |
|  | Parametry pamięci masowej | Dysk twardy SSD o łącznej pojemności min. 240 GB. (należy podać rodzaj i pojemność dysku) |  |
|  | Łączność | Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s; wbudowany lub wewnętrzny modem UMTS(3G)/LTE(4G); Bluetooth; WiFi 802.11 a/b/g/n/ac. (należy podać przepustowość karty sieciowej, rodzaj modemu, obsługiwane wersje WiFi, czy jest komunikacja Bluetooth) |  |
|  | Złącza | HDMI, D-SUB, złącza słuchawki/mikrofon, czytnik kart pamięci, minimum 2 porty USB – 3.0. W przypadku zaoferowania laptopa wyposażonego wyłącznie w złącza USB C: należy dołączyć akcesoria niezbędne do umożliwienia podłączenia posiadanych przez Zamawiającego urządzeń peryferyjnych wyposażonych w złącze USB typu A i B. (należy potwierdzić, czy sprzęt jest wyposażony w złącze HDMI, D-SUB, złącza słuchawek/mikrofonu, czytnik kart pamięci; należy podać ilość i wersję portów USB) |  |
|  | Układ klawiatury | QWERTY (należy podać układ klawiatury) |  |
|  | Bateria | Maksymalny czas pracy na baterii: nie mniej niż 7 godzin. (należy podać jaki jest maksymalny czas pracy na baterii) |  |
|  | Kolorystyka | Jeden z następujących lub ich kombinacja: czarny, grafitowy, szary, srebrny lub inny ciemny stonowany. (należy podać jaki jest/są kolor/kolory obudowy) |  |
|  | System operacyjny, zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Zainstalowany przez producenta urządzenia system Windows 10 Pro PL 64-bit, fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany wcześniej na innym urządzeniu. Oprogramowanie systemowe powinno być dostarczone wraz ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności. System operacyjny musi umożliwiać podłączenie do domeny Active Directory. (należy podać nazwę i wersję oferowanego systemu operacyjnego, ilu bitowy jest oferowany system, wersję językową) |  |
|  | Akcesoria | W komplecie: zasilacz oraz torba na laptopa odpowiednia do rozmiarów urządzenia. Wymogi dot. torby: wyściełana komora na laptop zabezpieczająca przed zarysowaniem/uderzeniem, zewnętrzna lub wewnętrzna kieszeń na akcesoria, wbudowany organizer, pasek na ramię. |  |
|  | Waga. | Maks. 1.7 kg (należy podać wagę urządzenia ) |  |
|  | Wsparcie techniczne | Ogólnodostępne sterowniki na stronie producenta. Wykonawca zapewnia możliwość wyszukania sterowników po: modelu, numerze seryjnym komputera. Wybranie metody wyszukiwania należy do Zamawiającego. Zamawiający musi mieć dostępne wszystkie z wymienionych metod wyszukiwania w dowolnym momencie. (należy podać adres www strony zawierającej sterowniki) |  |
|  | Wymagane certyfikaty | - Certyfikat bezpieczeństwa CE dla oferowanego laptopa. - Certyfikat potwierdzający, że laptop jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001. - Certyfikat potwierdzający spełnienie normy Energy Star 5.0. - Certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym - Dokument wskazujący autoryzowany serwis, potwierdzający że podmiot wskazany przez Wykonawcę posiada autoryzację serwisową producenta laptopa. (należy dołączyć wydruki powyższych dokumentów) |  |
| 18. | Wymagania dodatkowe | Urządzenie musi być dostępne w ciągłej sprzedaży min. 30 dni przed dniem ogłoszenia niniejszego zamówienia publicznego. W FORMULARZU OFERTOWYM NALEŻY PODAĆ PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU, CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE OPISANYM W NAWIASACH, A NIE WYŁĄCZNIE INFORMACJĘ O ZGODNOŚCI Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI. Powyższy wymóg podania parametrów będzie uznany za spełniony również w przypadku dołączenia wydruków z informacjami zawierającymi parametry oferowanego sprzętu. |  |
| 19. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

| Tabela 3. Urządzenie wielofunkcyjne A4 – 6 szt. |  |  | Oferowany model/Producent………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Atrybut | Sposób określenia | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
|  | Typ | Urządzenie wielofunkcyjne A4 (należy podać typ i model oferowanego urządzenia) |  |
|  | Maksymalna prędkość druku w czerni i w kolorze | Nie mniej niż 38 str./min w czerni, nie mniej niż 38 str./min w kolorze (należy podać prędkość druku w czerni i w kolorze) |  |
|  | Technologia druku | Druk laserowy kolorowy (należy podać technologię druku) |  |
|  | Jakość druku w czerni / kolorze | 1200 x 1200 dpi / 1200 x 1200 dpi (należy podać rozdzielczości druku w czerni i w kolorze) |  |
|  | Pamięć | Min. 1000 MB w standardzie, wbudowany dysk twardy min. 150 GB (należy podać ilość pamięci operacyjnej oraz pojemność wbudowanego dysku) |  |
|  | Standardowe języki drukarki | PCL 6, PCL 5, Postscript 3 (należy podać obsługiwane wersje PCL i Postscript) |  |
|  | Standardowe podajniki papieru | Podajnik na min 500 arkuszy, uniwersalny podajnik na min 100 arkuszy (należy podać ilość i pojemność podajników papieru) |  |
|  | Druk dwustronny | Wbudowany automatyczny moduł druku dwustronnego (należy podać rodzaj dupleksu) |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników (min.) | A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm (należy podać obsługiwane formaty nośników druku) |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Mac OS X 10.5.x lub nowszy. (należy podać obsługiwane systemy operacyjne) |  |
|  | Obsługiwane nośniki (min.) | Papier o gramaturze od 60 do 210 g/m²; automatyczne drukowanie dwustronne od 60 do 160 g/m² (zwykły papier), od 105 do 210 g/m² (błyszczący papier) (należy podać obsługiwane gramatury nośników druku) |  |
|  | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB, Gigabit Ethernet 10/100/1000T (należy podać rozwiązania komunikacyjne) |  |
|  | Sprawność energetyczna | Certyfikat ENERGY STAR ® (należy potwierdzić, czy sprzęt jest zgodny ze standardem ENERGY STAR) |  |
|  | Maksymalny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Nie mniej niż 80,000 str./miesiąc (należy podać maksymalny miesięczny cykl pracy) |  |
|  | Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie (format A4) | Nie mniej niż 7500 str./miesiąc (należy podać zalecaną liczbę stron drukowanych miesięcznie) |  |
|  | Standardowy odbiornik papieru | Na min. 250 arkuszy (należy podać ilość i pojemność odbiorników papieru) |  |
|  | Typ skanera / podawanie papieru skanera | Skaner płaski; automatyczny podajnik dokumentów z funkcją jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego (należy określić rodzaj skanera, sposób skanowania dwustronnego) |  |
|  | Formaty plików skanera (min.) | PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A; (należy potwierdzić, czy można skanować do ww. formatów) |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość optyczna skanowania | Nie mniej niż 600 dpi (należy podać rozdzielczość optyczną skanowania) |  |
|  | Maksymalna prędkość skanowania w czerni i kolorze | Nie mniej niż 43 str./min (format A4) w czerni, nie mniej niż 38 str./min (format A4) w kolorze (należy podać maksymalną prędkość skanowania w czerni i w kolorze) |  |
|  | Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów | Skanowanie do wiadomości e-mail; zapisywanie w folderze sieciowym; zapisywanie na dysku USB (należy potwierdzić, czy jest możliwość skanowania do e-mail, do folderu sieciowego oraz zapisywanie na nośniku USB) |  |
|  | Maksymalna prędkość kopiowania w czerni i kolorze | Nie mniej niż 35 str./min (format A4) (należy podać maksymalną prędkość kopiowania w czerni i w kolorze) |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość kopiowania w czerni i kolorze | Nie mniej niż 600 x 600 dpi (należy podać maksymalną rozdzielczość kopiowania w czerni i w kolorze) |  |
|  | Zmniejszenie / powiększenie kopii | 25 do 400% (należy podać zakres zmniejszania i powiększania kopii) |  |
|  | Szybkość faksu | 33,6 kb/s (należy podać szybkość faksu) |  |
|  | Zasilanie | 220-240 V, 50 Hz |  |
|  | Wymiary | Umożliwiające wygodne użytkowanie urządzenia umieszczonego na poziomie blatu biurka komputerowego (należy podać wymiary urządzenia z dokładnością co najmniej 1 cm) |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  | Materiały eksploatacyjne | Do każdego urządzenia komplet fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (w zależności od konstrukcji urządzenia – cartridge lub bęben i toner) wyprodukowanych przez producenta urządzenia umożliwiający wydrukowanie 30 tys. stron formatu A4 w kolorze czarnym i 20 tys. stron w każdym z kolorów: błękitny (cyan), purpurowy (magenta), żółty (yellow) przy założeniu pokrycia zgodnie z ISO/IEC 19798. W powyższe materiały eksploatacyjne wlicza się materiały stanowiące pierwsze „startowe” wyposażenie urządzeń. W formularzu ofertowym oprócz ceny urządzenia należy osobno podać cenę oferowanych materiałów eksploatacyjnych. |  |

| Tabela 4. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 – 5 szt. |  |  | Oferowany model/Producent………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Atrybut | Sposób określenia | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
|  | Typ | Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (należy podać typ i model oferowanego urządzenia) |  |
|  | Maksymalna prędkość druku w czerni | Nie mniej niż 40 str./min (należy podać maksymalną prędkość druku w czerni) |  |
|  | Technologia druku | Druk laserowy (należy podać technologię druku) |  |
|  | Jakość druku | 1200 x 1200 dpi (należy podać rozdzielczość druku) |  |
|  | Standardowa pamięć | Min. 128 MB (należy podać ilość pamięci) |  |
|  | Standardowe języki drukarki | PCL 5e, PCL 6, emulacja Postscript Level 3, bezpośredni druk PDF (należy podać obsługiwane wersje PCL, Postscript i czy obsługuje bezpośredni druk PDF) |  |
|  | Standardowa liczba podajników papieru | 2 (należy podać ilość podajników papieru) |  |
|  | Standardowe podajniki papieru | Podajnik na min. 450 arkuszy, podajnik uniwersalny na min. 100 arkuszy (należy podać pojemności podajników papieru) |  |
|  | Druk dwustronny | Tak, automatyczny – wbudowany moduł druku dwustronnego (należy podać, czy jest możliwość automatycznego druku dwustronnego) |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, koperty (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO) (należy podać obsługiwane formaty nośników) |  |
|  | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB, Ethernet 10/100/1000T (należy podać rozwiązania komunikacyjne) |  |
|  | Certyfikaty | ENERGY STAR ® (należy potwierdzić, czy sprzęt jest zgodny ze standardem ENERGY STAR) |  |
|  | Maksymalny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Nie mniej niż 150,000 str./miesiąc (należy podać maksymalny miesięczny cykl pracy) |  |
|  | Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie (format A4) | Nie mniej niż 7500 str./miesiąc (należy podać zalecaną liczbę stron drukowanych miesięcznie) |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Mac OS X 10.5.x lub nowszy. (należy podać obsługiwane systemy operacyjne) |  |
|  | Wymiary | Umożliwiające wygodne użytkowanie urządzenia umieszczonego na poziomie blatu biurka komputerowego (należy podać wymiary urządzenia z dokładnością co najmniej 1 cm) |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  | Materiały eksploatacyjne | Do każdego urządzenia komplet fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (w zależności od konstrukcji urządzenia – cartridge lub bęben i toner) wyprodukowanych przez producenta urządzenia umożliwiający wydrukowanie 30 tys. W powyższe materiały eksploatacyjne wlicza się materiały stanowiące pierwsze „startowe” wyposażenie urządzeń. W formularzu ofertowym oprócz ceny urządzenia należy osobno podać cenę oferowanych materiałów eksploatacyjnych. |  |

| Tabela 5. Oprogramowanie biurowe (Microsoft Office 2016 Standard PL MOLP GOV lub równoważne) – 20 szt. |  |  | Oferowany model/Producent………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Atrybut | Parametr wymagany | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
|  | Typ | Oprogramowanie biurowe (należy podać nazwę i wersję oferowanego oprogramowania, wersję językową) |  |
|  | Licencja | Nieograniczona w czasie licencja rządowa, dopuszczająca przenoszenie oprogramowania z jednego komputera na drugi. (należy podać rodzaj licencji) |  |
|  | Wymagania | Za równoważne Zamawiający uzna oprogramowania biurowe w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego, wytworzone przy użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2007, 2010, 2013, 2016 bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio dla pakietu oprogramowań: pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje, itp.), w pełni kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u Zamawiającego oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i serwerów) pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity, niewymagającym dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania zaoferowanego oprogramowania do ww. systemów. Dodatkowo za oprogramowanie równoważne rozumie się zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grup (GPO), możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, - prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, - możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory działającą u Zamawiającego) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, - umożliwia wykorzystanie schematów XML. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - edytor tekstów, - arkusz kalkulacyjny, - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, - narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), - narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. Edytor tekstów musi umożliwiać: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, - wstawianie oraz formatowanie tabel, - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, - automatyczne tworzenie spisów treści, - formatowanie nagłówków i stopek stron, - sprawdzanie pisowni w języku polskim, - określenie układu strony (pionowa/pozioma), - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 z zapewnieniem bezproblemowej prezentacji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie raportów tabelarycznych, - tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, - zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. Przykładowe oprogramowanie spełniające powyższe wymagania to np. oprogramowanie Microsoft Office 2016 Standard PL. Przy dostawie należy dostarczyć licencje oraz wszelkie materiały i informacje niezbędne do instalacji. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: - oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków dotyczących produktu równoważnego, - pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego, - wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego, - pełne warunki, zakres i zasady świadczenia gwarancji producenta dla oprogramowania równoważnego. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny: - jeżeli nastąpi potrzeba, wykona niezbędne prace adaptacyjne zapewniające poprawną pracę i współpracę z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem systemowym i aplikacyjnym, - dostarczy szczegółową dokumentację przeprowadzonych prac adaptacyjnych, - przeszkoli użytkowników w zakresie zaawansowanym, niezbędnym do obsługi dostarczonego oprogramowania. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania. |  |

.............................dnia.......................                                                  							 ................................................................................

/miejscowość/                                                                                                  									     /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Wykonawca

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93 – 121 Łódź

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składane na podstawie art. 25a  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w  Łodzi,

oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

..............................dnia.......................                                                   ................................................................................

/miejscowość/                                                                                                      /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art…… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  Jednocześnie oświadczam, ze w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..............................................................

..............................dnia.......................                                                  ………………………………………………

/miejscowość/                                                                                                  /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,

tj……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..............................dnia.......................                                                          ................................................................................

/miejscowość/                                                                                                              /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..............................dnia.......................                                                          ……………………………………………….

/miejscowość/                                                                                                       /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktulne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................dnia.......................                                                           ……………………………………………….

/miejscowość/                                                                                                           /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93 – 121 Łódź

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składane na podstawie art. 25a  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ.

..............................dnia.......................                                    ................................................................................

/miejscowość/                                                                                        /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych  podmiotu/ów:………………………………………………………………………………………………….                                       w następującym zakresie:……………………………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..............................dnia.......................                                           ..............................................................................

/miejscowość/                                                                                          /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................dnia.......................                                                ................................................................................

/miejscowość/                                                                                                    /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Wykonawca

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:  				       ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Siedziba: 				       ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej: 		       ……………………………………………………………………

Strona internetowa: 			       ……………………………………………………………………

Numer telefonu: 			       ……………………………………………………………………

Numer faksu: 				       ……………………………………………………………………

Numer REGON: 			       ……………………………………………………………………

Numer NIP:      			       ……………………………………………………………………

  - Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w zakresie:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową

•  brutto  : ...............................................................zł

( słownie ......................................................................................................................................................)

•  netto : ................................................................ zł

(słownie ........................................................................................................................................................)

•  podatek VAT ..................................................... zł

(słownie ........................................................................................................................................................)

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi nie jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

- Okres gwarancji obejmującej oferowany przedmiot zamówienia (na  sprzęt): ……………. miesięcy (podać w pełnych miesiącach).

W przypadku podania różnych okresów gwarancji dla różnych sprzętów, pod uwagę będzie brany najniższy okres gwarancji.

3.  Zamówienie zrealizujemy sukcesywnie, maksymalnie w terminie do .... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

| Lp. | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /CxD/ | Stawka VAT% | Kwota VAT | Wartość brutto [E+G] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | - Komputer typu All-in-One Oferowany model/Producent ………………………………………………………………………………………………………… | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | - Komputer typu Laptop Oferowany model/Producent - ………………………………………………………………………………………………………… | 4 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | - Urządzenie wielofunkcyjne A4 Oferowany model/Producent ………………………………………………………………………………………………………… | 6 szt |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne Do każdego urządzenia komplet fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (w zależności od konstrukcji urządzenia – cartridge lub bęben i toner) wyprodukowanych przez producenta urządzenia umożliwiający wydrukowanie 30 tys. stron formatu A4 w kolorze czarnym i 20 tys. stron w każdym z kolorów: błękitny (cyan), purpurowy (magenta), żółty (yellow) przy założeniu pokrycia zgodnie z ISO/IEC 19798. W powyższe materiały eksploatacyjne wlicza się materiały stanowiące pierwsze „startowe” wyposażenie urządzeń. Producent: ….................................................................................... Kod producenta: ….................................................................................... | 6 kompletów |  |  |  |  |  |
| 4. | - Drukarka laserowa monochromatyczna A4 Oferowany model/Producent ………………………………………………………………………………………………………… | 5 szt |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne Do każdego urządzenia komplet fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (w zależności od konstrukcji urządzenia – cartridge lub bęben i toner) wyprodukowanych przez producenta urządzenia umożliwiający wydrukowanie 30 tys. W powyższe materiały eksploatacyjne wlicza się materiały stanowiące pierwsze „startowe” wyposażenie urządzeń. Producent: ….................................................................................... Kod producenta: ….................................................................................... | 5 kompletów |  |  |  |  |  |
| 5. | - Oprogramowanie biurowe (Microsoft Office 2016 Standard PL MOLP GOV lub równoważne) Oferowany model/Producent ………………………………………………………………………………………………………… | 20 szt |  |  |  |  |  |

4. Osobą /osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

- …………………………………………………………………………………………………………

tel. kontaktowy, faks:  ...………………………………………………………………………............

zakres odpowiedzialności: …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………tel. kontaktowy, faks:  ……………………………………………………………………..................

zakres odpowiedzialności: …………………………………………………………………………….

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej  zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6.  Oświadczamy że jesteśmy związani ofertą do upływy terminu określonego w SIWZ.

7. Oświadczamy że jesteśmy mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem

/niepotrzebne skreślić/

8. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na  warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.  Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3  Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………….

Załączam pisemne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje wskazane powyżej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

10.  Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowania

b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek  wykluczenia z postępowania

c) …………………………………………………………………………………………………………..

d) …………………………………………………………………………………………………………..

e) …………………………………………………………………………………………………………..

f) ………………………………………………………………………………………………………….

g) …………………………………………………………………………………………………………...

* należy dopisać tyle punktów ile będzie to konieczne

...............................dnia.......................         ..................................................................................                	/miejscowość/						                         /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Wykonawca								Załącznik Nr 6 do SIWZ

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93 – 121 Łódź

Wykaz dostaw wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w zakresie:                                                                                    „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

| L.p. | Przedmiot zamówienia (nazwa dostawy) | Zleceniodawca | Data wykonania od…-do… (należy podać dzień, miesiąc, rok) | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |

* należy dodać tyle wierszy ile będzie konieczne

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające wykonanie z należytą starannością dostaw wymienionych w wykazie.

..............................dnia.......................                                       .........................................................................

/miejscowość/                                                					   /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Wykonawca

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93 – 121 Łódź

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.)

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE WYKONAWCA SKŁADA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w zakresie:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

przedkładam informację o:

1. przynależności do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą poniższe podmioty*

-   …………………………………………………

-   …………………………………………………

-   …………………………………………………

-   ………………………………………………….

- braku przynależności do grupy kapitałowej

..........................dnia......................                                                               ..................................................................

/miejscowość/                          		                 /podpis i pieczątka imienna                                                                                                                            upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Projekt Umowy Nr …………………..

Przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2015 r.                   poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego w dniu …………...2017 r. w Łodzi pomiędzy:

Miastem Łódź, reprezentowanym przez  Prezydenta Miasta Łodzi, z upoważnienia którego działa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………..……………………..,………………..

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr……………………… z dnia ………………………

zwanym dalej „Zamawiającym” a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zawarto umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest  „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”  na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia ………………….

2. Szczegółowe parametry techniczne przedmiotu umowy, zawiera Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który  stanowi Załącznik Nr 1 do umowy.

§ 2

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI

1. Zamawiający dopuszcza dostawy przedmiotu zamówienia w częściach. Terminy dostaw Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym, jednakże całość przedmiotu zamówienia musi  być dostarczona  na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. Milionowej 91, 93-121 Łódź w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie wraz ze sterownikami. Urządzenia będą spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone przez producenta danego wyrobu. Całość dostawy będzie posiadała wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostarczone 
w formie elektronicznej najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru.

3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiajacego e-mailem, przynajmniej jeden dzień przed jej wykonaniem.

4. Dostawa będzie realizowana w dni robocze, w godzinach 8-15. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia na czas przewozu, aby wydać go Zamawiającemu w należytym stanie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe 
w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.

6. Odbiór przedmiotu umowy, nastąpi w formie protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, podpisanego przez obie strony umowy, po wykonaniu dostawy do siedziby Zamawiajacego.

7. Osoba pełniąca nadzór nad umową ma prawo skontrolować dostawę pod względem jej zgodności 
z umową oraz ewentualnych usterek lub wad. Sprawdzenie dostarczonego sprzętu może polegać na sprawdzeniu wszystkich lub losowo wybranych urządzeń.

8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt. Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna  załączona do wydanego sprzętu przez Wykonawcę.

9. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny.

10.Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu będącego przedmiotem umowy na okres (do uzupełnienia zgodnie z ofertą Wykonawcy) miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego, którego wzór znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.

12. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą urzędu, Wykonawca zapewni:

a) odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych (w przypadku komputerów i laptopów dyski twarde nie są powierzane do serwisu i powinny być wymontowane na koszt Wykonawcy),

b) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu 
z siedziby Zamawiającego,

c) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia 
i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi.

13. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy,  w terminie 14 dni od daty zgłoszenia tej wady.

14. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od daty odbioru sprzętu przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru.

§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za przedmiot umowy określony w § 1 ust 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie …………………………….. zł                      ( słownie: …………………………………..) brutto. Szczegółowa wycena zawarta jest w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczony towar w terminie do 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wtstawionej faktury VAT.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy.

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

KARY UMOWNE

- W razie wystąpienia opóźnienia w dostawie sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary   umownej w wysokości 0,2 % kwoty odpowiadającej wartości danej dostawy za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli opóźnienie w dostarczeniu sprzętu będzie dłuższe niż 14 dni Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od  umowy w terminie 14 dni, a Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 20% całkowitej wartości przedmiotu umowy. Prawo odstąpienia od umowy w takim przypadku Zamawiający wykonuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku nieterminowej realizacji napraw gwarancyjnych, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną 
w wysokości 1% wartości sprzętu, którego naprawa gwarancyjna była wykonywana, za każdy dzień zwłoki.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,

jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- W sytuacjach szczególnych, gdy zwłoka w realizacji dostawy przedmiotu zamówienia zaistniała z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający żąda złożenia pisemnych wyjaśnień. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kar określonych w §4 jeśli uzna wyjaśnienia za zasadne.

- W przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

- Strony ustalają, że naliczone kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą zostać potrącone                     z wynagrodzenia Wykonawcy (rachunku, faktury VAT) lub zostanie wystawiona nota obciążeniowa.

§ 5

Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie sprzętu może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

- Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części,       o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po tej czynności;

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po tej czynności.

- Prawo odstąpienia o którym mowa w ust. 1 wykonuje się w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji  o przyczynach uzasadniających odstąpienie od umowy, przez doręczenie drugiej stronie oświadczenia w formie pisemnej wraz                   z podaniem uzasadnienia.

§ 7

ZMIANA UMOWY

      - Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm).

      - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

  - konieczność dostarczenia innych, niż określone w umowie urządzenia, niepowodujących zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonych w umowie urządzeń lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;

  - pojawienie się na rynku urządzeń producenta sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że takie zmiany nie spowodują zwiększenia ceny;

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na:

- konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;

- okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy;

- inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

3.  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją i odbiorem sprawuje:

- ze strony Zamawiającego: ___________________________ tel. _______________email:  _________________.

- ze strony Wykonawcy: ___________________________ tel. __________________email:__________________.

- Zmiana osoby o której mowa w ust. 1, odbywać się będzie poprzez pisemne zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu.

- Wykonawca oświadcza, iż pracownicy firmy, którzy dokonywać będą dostaw przedmiotu zamówienia na teren Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi posiadają aktualne badania lekarskie oraz szkolenia bhp i kwalifikacje dopuszczające do wykonywania zleconych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których uzyskano dostęp oraz zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.  Powyższe ma na celu ochronę interesów osób, których dane dotyczą.

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający	                               		                                      Wykonawca

Załącznik Nr 3 do umowy

- Nr …………………….

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO SPRZĘTU

Z DNIA……………….

Zamawiający (nazwa):

..........................................................................................

..........................................................................................

- Przekazujący (Wykonawca):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Biorący udział:

Ze strony Wykonawcy - (nazwa i adres Wykonawcy)

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Pani / Pan ..................................................................................................................

(imię i nazwisko)

Ze strony Zamawiającego - (nazwa i adres odbierającego)

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Pani / Pan ..................................................................................................................

(imię i nazwisko)

II.	Potwierdzenie odbioru:

Niniejszym Odbierający potwierdza odbiór       szt. (słownie:                  szt.) paczek.

Paczki dotarły w stanie nieuszkodzonym:

Tak			Nie*

Paczki nie noszą śladów otwierania:

Tak			Nie*

Wykaz dostarczonych do Kupującego poszczególnych składników (elementów) przedmiotu umowy:

| Lp. | Nazwa urządzenia i model | Ilość sztuk | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |

III.	UWAGI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis przedstawiciela Dostawcy/Wykonawcy:                                              Podpis osoby przyjmującej:

………………………………………………..                                                         …………..……………………………