Opis sprzętu serwerowego i oprogramowania – wymagania minimalne.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Na sprzęt serwerowy i oprogramowanie składają się:

- jeden serwer typu A – opisany w Tabeli 1,

- dwa serwery typu B – opisane w Tabeli 2,

- napęd taśmowy do biblioteki taśmowej – opisany w Tabeli 3,

- licencje na system operacyjny – opisany w Tabeli 4, przeznaczone dla serwera opisanego Tabeli 1,

- oprogramowanie bazodanowe – opisane w Tabeli 5.

Całość dostarczonego rozwiązania powinna być skonfigurowana i wyposażona zgodnie z poniższymi wymogami.

| - Tabela 1. Serwer typu A: serwer kasetowy typu blade do montażu w obudowie serwerowej HP BladeSystem c7000 – 1 szt. (komplet) |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  | Atrybut | Parametr wymagany |
| 1. | Typ | Serwer kasetowy typu blade zgodny z w posiadaną przez Zamawiającego obudową serwerową HP BladeSystem c7000 Enclosure G3 (681844-B21). Współdziałanie serwera z obudową serwerową musi być oficjalnie wspierane przez producenta urządzenia. Serwer musi być zgodny z macierzą dyskową Zamawiającego HPE 3PAR StoreServ 8200 (DSCN2 SFF). Serwer będzie używany m. in. jako węzeł klastra wysokiej dostępności m.in. dla usług wirtualizacji, usług sieciowych, baz danych, zasobów plików, serwer aplikacji lub jako serwer niezależny, pełniący ww. funkcje. Serwer będzie korzystać z woluminów zdefiniowanych na macierzy dyskowej Zamawiającego oraz wbudowanych dysków z systemem operacyjnym. W razie potrzeby Zamawiający udostępni informacje na temat innych komponentów infrastruktury serwerowej. Należy podać model oferowanego serwera. |
| 2. | Procesory | Zainstalowana liczba procesorów: min. 2 szt. w każdym serwerze. Parametry procesorów: procesory klasy x86 64bit, o średniej wydajności min. 26900 punktów w teście PassMark CPU Mark - Multiple CPU Systems z 2017 roku, przeprowadzonego w trybie dual CPU, potwierdzonej wydrukiem ze strony producenta testu. Liczba rdzeni / wątków w jednym procesorze: min. 14 rdzeni / min. 28 wątków. Pamięć cache w jednym procesorze: min. 35MB. Należy podać model oferowanych procesorów i załączyć wydruk wyniku ww. testu. |
| 3. | Płyta główna | Płyta główna obsługująca min. 2 procesory. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. Chipset dedykowany przez producenta procesorów do pracy w serwerach min. dwuprocesorowych. Płyta główna obsługująca do 2TB pamięci RAM, wyposażona w min. 16 slotów pamięci. Zintegrowana karta graficzna. Min. 1 port USB 3.0, złącze SATA, złącze SSD. Płyta główna musi być wyprodukowana przez producenta serwera. Należy podać model płyty głównej. |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowane min. 96 GB pamięci RAM w każdym serwerze. Technologia pamięci: DDR4 SDRAM ECC min. 2400 MHz. Obsługiwane technologie zabezpieczeń: Advanced ECC, Memory Mirroring, Memory Online Spare Mode (Rank Spare Mode). Należy podać ilość i model oferowanych modułów pamięci. |
|  | Dyski twarde | W serwerze zainstalowane min. 2 dyski twarde do wykorzystania jako dyski systemowe serwera. Każdy dysk o pojemności min. 300 GB. Musi być możliwość konfiguracji dysków do pracy w trybie RAID 0/1. W serwerze musi być możliwość instalacji hypervisora wirtualizacji na karcie SD. Należy podać model i ilość zainstalowanych dysków. |
|  | Interfejsy LAN | Min. jeden 2-portowy kontroler sieciowy 20Gb zapewniający niezależne, redundantne połączenia do dwóch przełączników przełączników HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 Module – zamontowanych slotach (Bays) 1, 2 – w obudowie Zamawiającego. Kontroler sieciowy musi zapewniać możliwość konfiguracji min. 8 kart sieciowych vNIC oraz możliwość definiowania przepustowości każdej karty sieciowej skonfigurowanej na kontrolerze. Wymagana jest zgodność kontrolera (IEEE Compliance) z następującymi protokołami: 802.3ae, 802.1Q, 802.3x, 802.1p, 802.3ad/LACP, 802.1AB(LLDP), 802.1Qbg, 802.1Qbb, 802.1Qaz, 802.3ap. Wymagane jest wsparcie kontrolera dla wirtualizacji. Należy podać model kontrolera sieciowego. |
|  | Interfejsy FC SAN | Min. jeden 2-kanałowy kontroler Fibre Channel min. 8 Gbps zapewniający min. 2 połączenia do dwóch przełączników Brocade 8/12c SAN Switch for BladeSystem – zamontowanych w slotach (Bays) 3, 4 – w obudowie Zamawiającego, przeznaczony do komunikacji serwera z macierzą dyskową. Należy podać model kontrolera Fibre Channel. |
|  | Systemy operacyjne | Wsparcie dla min. następujących systemów: Windows Server 2016 (32 / 64 bit), Windows Server 2012 (32 / 64 bit / R2), Windows Server 2008 (32 / 64 bit / R2), SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 bit) i wyższy, VMware vSphere 5.1 (ESXi) i wyższy, Hyper-V (w wersji Microsoft Windows Server 2016, 2012 R2, 2008, 2008 R2). |
|  | Inne wymagania | Z uwagi na przewidywane wykorzystanie serwera do pracy w klastrze wysokiej dostępności (w wersji Windows Server 2016) należy zachować zgodność w tym zakresie z innymi serwerami Zamawiającego (HPE ProLiant BL460c Gen9) w stopniu umożliwiającym takie wykorzystanie. Pozostałe serwery Zamawiającego składają się m.in. z następujących podzespołów: - CPU 2 szt.: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz, - pamięć RAM: 96GB DDR4 DIMM 288-pin 2400 Mhz/PC4-19200-CL17 1.2V, rejestrowana – ECC (6 x 16GB), - dyski HDD 2 szt.: HPE Enterprise 300 GB hot swap 2,5” SAS 12Gb/s 10000 obr/min HP SmartDrive, - adapter sieciowy: HPE FlexFabric 20Gb 2-port 650FLB Adapter PCI Express 2.0 x8 GigE, - storage controller: HP H244br FIO Smart HBA, - kontroler Fibre Channel: HPE QMH2572 Host Bus Adapter PCIe 2.0 x4 kanał światłowodowy 2/4/8Gb – 2 porty. Serwer musi być zgodny z macierzą dyskową Zamawiającego: HPE 3PAR StoreServ 8200. W przypadku zaoferowania serwera HPE ProLiant BL460c nie może on być generacji starszej niż aktualnie posiadane przez Zamawiającego (Gen9), może być natomiast generacji wyższej. Należy dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów / podzespołów oraz ich ilości. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wyklucza się możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania serwera na drodze producent – Zamawiający. W szczególności Zamawiający wyklucza możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta serwera na okoliczność zgodności z oferowanym serwerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji. Wymagana jest dostępność dokumentacji urządzeń oraz aktualnych sterowników, realizowana przez podanie modelu urządzenia. Zakres niniejszego przedmiotu zamówienia obejmuje również montaż urządzenia w obudowie serwerowej Zamawiającego oraz czynności i prace niezbędne do zapewnienia prawidłowej współpracy z infrastrukturą Zamawiającego, ew. upgrade firmware-u na urządzeniach Zamawiającego, pomoc techniczną przy instalacji na serwerze systemu operacyjnego opisanego w Tabeli 4, pomoc techniczną przy konfiguracji serwera i systemu operacyjnego do pracy w klastrze wysokiej dostępności. |
| 10. | Gwarancja | Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: - gwarancja na min. 24 miesiące na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu, - gwarantowany przez producenta czas skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii, - w przypadku awarii dysku serwis dostarcza nowy dysk i pozostawia stary, - dostępność części zapasowych min. 8 lat od zakupu, - serwer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza, - udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub zmianie konfiguracji, o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi, - dostęp do dokumentacji i sterowników na dedykowanej przez producenta stronie internetowej, realizowany przez podanie modelu urządzenia, - dostępność oprogramowania serwisowo-diagnostycznego producenta, - możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim, - serwis realizowany w języku polskim. Należy podać długość zaoferowanej gwarancji. |

| - Tabela 2. Serwer typu B: serwer kasetowy typu blade do montażu w obudowie serwerowej HP BladeSystem c7000 – 2 szt. (2 komplety) |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  | Atrybut | Parametr wymagany |
|  | Typ | Serwer kasetowy typu blade zgodny z w posiadaną przez Zamawiającego obudową serwerową HP BladeSystem c7000 Enclosure (412152-B21). Współdziałanie serwera z obudową serwerową musi być oficjalnie wspierane przez producenta urządzenia. Serwer musi być zgodny z macierzą dyskową Zamawiającego HP StorageWorks 2012fc Modular Smart Arrays (MSA) (481321-001) z HP 2000fc Modular Smart Array Controller (AJ744A) i HP MSA2000 Drive Enclosure I/O Module (AJ751A). Serwery będą używany m. in. jako węzły klastra wysokiej dostępności m.in. dla usług wirtualizacji, usług sieciowych, baz danych, zasobów plików, serwer aplikacji lub jako serwery niezależne, pełniące ww. funkcje. Serwery będą korzystać z woluminów zdefiniowanych na macierzy dyskowej Zamawiającego oraz wbudowanych dysków z systemem operacyjnym. Dostawa nie obejmuje systemów operacyjnych dla serwerów opisanych w niniejszej tabeli. Należy podać model oferowanego serwera. |
| 2. | Procesory | Zainstalowana liczba procesorów: min. 2 szt. w każdym serwerze. Parametry procesorów: procesory klasy x86 64bit, o średniej wydajności min. 20800 punktów w teście PassMark CPU Mark - Multiple CPU Systems z 2017 roku, przeprowadzonego w trybie dual CPU, potwierdzonej wydrukiem ze strony producenta testu. Liczba rdzeni / wątków w jednym procesorze: min. 12 rdzeni / min. 24 wątków. Pamięć cache w jednym procesorze: min. 30MB. Należy podać model oferowanych procesorów i załączyć wydruk wyniku ww. testu. |
| 3. | Płyta główna | Płyta główna obsługująca min. 2 procesory. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. Chipset dedykowany przez producenta procesorów do pracy w serwerach min. dwuprocesorowych. Płyta główna obsługująca do 2TB pamięci RAM, wyposażona w min. 16 slotów pamięci. Zintegrowana karta graficzna. Min. 1 port USB 3.0, złącze SATA, złącze SSD. Płyta główna musi być wyprodukowana przez producenta serwera. Należy podać model płyty głównej. |
| 4. | Pamięć RAM | Zainstalowane min. 96 GB pamięci RAM w każdym serwerze. Technologia pamięci: DDR4 SDRAM ECC min. 2400 MHz. Obsługiwane technologie zabezpieczeń: Advanced ECC, Memory Mirroring, Memory Online Spare Mode (Rank Spare Mode). Należy podać ilość i model oferowanych modułów pamięci. |
| 5. | Dyski twarde | W serwerze zainstalowane min. 2 dyski twarde do wykorzystania jako dyski systemowe serwera. Każdy dysk o pojemności min. 300 GB. Musi być możliwość konfiguracji dysków do pracy w trybie RAID 0/1. W serwerze musi być możliwość instalacji hypervisora wirtualizacji na karcie SD. Należy podać model i ilość zainstalowanych dysków. |
| 6. | Interfejsy LAN | Min. jeden 2-portowy kontroler sieciowy min. 1 Gbps zapewniający niezależne, redundantne połączenia do dwóch przełączników GbE2c Ethernet Blade Switch w obudowie Zamawiającego. Kontroler sieciowy musi zapewniać możliwość konfiguracji min. 4 kart sieciowych vNIC na potrzeby klastra wysokiej dostępności. Wymagane jest wsparcie kontrolera dla wirtualizacji. Należy podać model kontrolera sieciowego. |
| 7. | Interfejsy FC SAN | Min. jeden 2-kanałowy kontroler Fibre Channel min. 4 Gbps z możliwością działania z przepustowością do 8 Gbps, zapewniający min. 2 połączenia do dwóch przełączników Brocade 4/12 SAN Switch for HP c-Class BladeSystem zamontowanych w obudowie Zamawiającego, przeznaczony do komunikacji serwera z macierzą dyskową. Należy podać model kontrolera Fibre Channel. |
| 8. | Systemy operacyjne | Wsparcie dla min. następujących systemów: Windows Server 2016 (32 / 64 bit), Windows Server 2012 (32 / 64 bit / R2), Windows Server 2008 (32 / 64 bit / R2), SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 bit) i wyższy, VMware vSphere 5.1 (ESXi) i wyższy, Hyper-V (w wersji Microsoft Windows Server 2016, 2012 R2, 2008, 2008 R2). |
| 9. | Inne wymagania | Serwer musi być zgodny z macierzą dyskową Zamawiającego: HP StorageWorks 2012fc Modular Smart Arrays (MSA) (481321-001) z HP 2000fc Modular Smart Array Controller (AJ744A) i HP MSA2000 Drive Enclosure I/O Module (AJ751A) oraz switchami GbE2c Ethernet Blade Switch (410917-B21) w bay 1 i 2, oraz Brocade 4/12 SAN Switch for HP c-Class BladeSystem (AE370A) w bay 3 i 4. Należy dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów / podzespołów oraz ich ilości. W przypadku zaoferowania serwera HPE ProLiant BL460c nie może on być generacji starszej niż 9 (Gen9), może być natomiast generacji wyższej. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wyklucza się możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania serwera na drodze producent – Zamawiający. W szczególności Zamawiający wyklucza możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta serwera na okoliczność zgodności z oferowanym serwerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji. Wymagana jest dostępność dokumentacji urządzeń oraz aktualnych sterowników, realizowana przez podanie modelu urządzenia. Zakres niniejszego przedmiotu zamówienia obejmuje również montaż urządzenia w obudowie serwerowej Zamawiającego oraz czynności i prace niezbędne do zapewnienia prawidłowej współpracy urządzeń z infrastrukturą Zamawiającego włączając, jeśli to niezbędne, zapewnienie dostępu do firmware-u oraz upgrade firmware-u na urządzeniach Zamawiającego, pomoc techniczną przy instalacji i konfiguracji na serwerze systemu operacyjnego (system Windows Server) będącego w posiadaniu Zamawiającego, pomoc techniczną przy konfiguracji serwera i systemu operacyjnego do pracy w klastrze wysokiej dostępności. |
| 10. | Gwarancja | Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: - gwarancja na min. 24 miesiące na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu, - gwarantowany przez producenta czas skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii, - w przypadku awarii dysku serwis dostarcza nowy dysk i pozostawia stary, - dostępność części zapasowych min. 8 lat od zakupu, - serwer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza, - udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub zmianie konfiguracji, o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi, - dostęp do dokumentacji i sterowników na dedykowanej przez producenta stronie internetowej, realizowany przez podanie modelu urządzenia, - dostępność oprogramowania serwisowo-diagnostycznego producenta, - możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim, - serwis realizowany w języku polskim. Należy podać długość zaoferowanej gwarancji. |

| - Tabela 3. Napęd taśmowy ULT3580-HH5 (00V6733) lub równoważny do biblioteki taśmowej DELL PowerVault TL2000 – 1 szt. (komplet). |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  | Atrybut | Parametr wymagany |
|  | Produkt | Napęd taśmowy wspierający technologię LTO-5 lub wyższą do biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000, będącej w posiadaniu Zamawiającego. |
|  | Wymagania | Napęd wyposażony w min. 1 interfejs typu Fibre Channel 8Gbps. Napęd musi współpracować z biblioteką taśmową Dell PowerVault TL2000. Napęd typu Half Height. Napęd będzie docelowo zamontowany jako dodatkowy napęd (drive) w bibliotece taśmowej Dell PowerVault TL2000, w której obecnie zamontowany jest jeden napęd typu ULT3580-HH5. Docelowo napęd będzie podłączony do serwera za pomocą światłowodu. W komplecie musi być dostarczona karta Fibre Channel z min. 1 portem 4/8Gbps zgodna z serwerem Dell R520 oraz światłowód do podłączenia portów Fibre Channel w napędzie taśmowym oraz karcie w serwerze. W zakres prac wchodzi pomoc techniczna przy montażu napędu w bibliotece taśmowej Zamawiającego oraz przy montażu karty Fibre Channel w wolnym slocie serwera Dell R520 Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostarczenie napędu taśmowego o statusie refurbished, natomiast karta FC musi być fabrycznie nowa. Dla zaoferowanych podzespołów wymagany jest dostęp do dokumentacji i sterowników na dedykowanych przez producentów stron internetowych, realizowany przez podanie modelu urządzenia – w ofercie należy podać adres stron internetowych ze sterownikami: dla napędu oraz karty Fibre Channel. Należy podać model zaoferowanego napędu taśmowego oraz model zaoferowanej karty Fibre Channel. |
|  | Gwarancja | Warunki gwarancji: - gwarancja min. 12 miesięcy na napęd taśmowy, - gwarancja min. 24 miesiące na kartę Fibre Channel, - udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub zmianie konfiguracji, o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi. |

| - Tabela 4. Licencja Microsoft Windows Server Standard 2016 2-Core MOLP GOV PL 64-bit lub równoważna – min. 14 szt. (komplet) |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  | Atrybut | Parametr wymagany |
|  | Produkt | Licencja Microsoft Windows Server Standard 2016 2-Core MOLP GOV PL 64-bit lub równoważna. Należy podać nazwę zaoferowanego systemu operacyjnego, ilość i rodzaj licencji. |
|  | Licencja | Licencja wieczysta, elektroniczna (nośnik do pobrania). Licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania oraz przenoszenia z serwera na inny serwer. Licencja umożliwiająca instalację jednej kopii oprogramowania na serwerze fizycznym min. 2-procesorowym oraz min. do dwóch kopii oprogramowania w środowisku wirtualnym. System operacyjny, którego dotyczy licencja, musi być zgodny z serwerem opisanym w Tabeli 1. Ilość licencji adekwatna do ilości rdzeni procesorów zamontowanych w serwerze. Licencja musi umożliwiać legalną instalację wersji wcześniejszej (downgrade). |
|  | Wymagania | Pełna obsługa wszystkich podzespołów serwera opisanego w Tabeli 1. Obsługa ról: serwer Active Directory, serwer FSMO, serwer DNS, serwer plików, serwer FTP, serwer FTPS, serwer HTTP, serwer HTTPS, serwer NNTP, serwer SMTP, serwer DHCP, serwer wydruku, serwer zasad sieciowych, serwer wirtualizacji, serwer składowy klastra wysokiej dostępności. Możliwość przeniesienia do systemu maszyn wirtualnych działających w środowisku Hyper-v. Za równoważny Zamawiający uzna system operacyjny z możliwością uruchomienia wszystkich funkcji obsługiwanych przez serwery Zamawiającego, bez utraty jakichkolwiek parametrów i cech użytkowych środowiska systemowego, w pełni kompatybilny i zgodny z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u Zamawiającego oprogramowaniem systemowym, antywirusowym, narzędziowym, działającym na serwerach i stacjach roboczych z systemami operacyjnymi Microsoft Windows w wersjach 32 i 64-bit, niewymagający dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania zaoferowanego systemu do obecnie działającego środowiska. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: polska wersja językowa interfejsu użytkownika. Przy dostawie należy dostarczyć licencje oraz wszelkie materiały i informacje niezbędne do instalacji. Przykładowy system spełniający powyższe wymagania to np. Microsoft Windows Server Standard 2016 2-Processor MOLP GOV PL 64-bit. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: - oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków dotyczących produktu równoważnego, - pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego, - wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego, - pełne warunki, zakres i zasady świadczenia gwarancji producenta dla oprogramowania równoważnego. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny: - jeżeli nastąpi potrzeba, wykona niezbędne prace adaptacyjne zapewniające poprawną pracę i współpracę z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem systemowym i aplikacyjnym, - dostarczy szczegółową dokumentację przeprowadzonych prac adaptacyjnych, - przeszkoli użytkowników w zakresie zaawansowanym, niezbędnym do obsługi dostarczonego oprogramowania. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania. |

| - Tabela 5. Licencja oprogramowania Microsoft SQL Server 2016 Standard 2 Core MOLP GOV PL 64-bit lub równoważna – 2 szt. (na min. 4 rdzenie) |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  | Atrybut | Parametr wymagany |
|  | Produkt | Licencja oprogramowania Microsoft SQL Server 2016 Standard CORE License MOLP GOV PL 64-bit lub równoważna. Należy podać nazwę zaoferowanego oprogramowania, ilość i rodzaj licencji. |
|  | Licencja | Licencja wieczysta, elektroniczna (nośnik do pobrania). Licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania oraz przeniesienia z serwera na inny serwer. Licencja umożliwiająca instalację oprogramowania na serwerze wirtualnym. Docelowo oprogramowanie będzie zainstalowane na maszynie wirtualnej z systemem Microsoft Windows Server 2016, działającej z wykorzystaniem min. 4 wirtualnych procesorów (4 virtual core). Licencja musi umożliwiać legalne używanie oprogramowania starszego o min. 2 wersje (downgrade). Licencja nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji dostępowych dla użytkowników lub urządzeń. Licencja musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania. |
|  | Wymagania | Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie jako silnik relacyjnej, analitycznej, wielowymiarowej bazy danych oraz platformy dla wielu aplikacji. Oprogramowanie musi zawierać serwer raportów, narzędzia do tworzenia raportów: definiowania raportów, wykonywania analiz biznesowych, tworzenia procesów ETL. Oprogramowanie musi zawierać zintegrowane narzędzia graficzne do zarządzania systemem – musi dostarczać zintegrowane narzędzia do zarządzania i konfiguracji wszystkich usług wchodzących w skład systemu (baza relacyjna, usługi analityczne, usługi raportowe, usługi transformacji danych). Narzędzia te muszą umożliwiać tworzenie skryptów zarządzających systemem oraz automatyzacji ich wykonania. Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą skryptów – musi udostępniać mechanizm zarządzania systemem za pomocą uruchamianych z linii poleceń skryptów administracyjnych, które pozwolą zautomatyzować rutynowe czynności związane z zarządzaniem serwerem. Oprogramowanie musi umożliwiać zestawienie zdalnej sesji administratora bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów. Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczną aktualizację systemu – ściąganie i instalację wszelkich poprawek producenta oprogramowania w celu redukowania zagrożeń powodowanych przez znane luki w zabezpieczeniach oprogramowania. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych. Oprogramowanie musi posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowa) bez zastosowania specjalnego sprzętu, w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe), z możliwością automatycznego przełączania klientów na bazę zapasową w przypadku awarii. Oprogramowanie musi zapewniać kompresję kopii zapasowych (backup) w trakcie jej tworzenia – powinna to być cecha oprogramowania niezależna od funkcji systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych. Oprogramowanie musi umożliwiać zastosowanie reguł bezpieczeństwa poprzez wsparcie dla zdefiniowanej u Zamawiającego polityki bezpieczeństwa (np. automatyczne wymuszanie zmiany haseł użytkowników, zastosowanie mechanizmu weryfikacji dostatecznego poziomu komplikacji haseł wprowadzanych przez użytkowników), integrację uwierzytelnienia użytkowników z systemem Active Directory u Zamawiającego. Oprogramowanie musi umożliwiać rejestrowanie zdarzeń silnika bazy danych w czasie rzeczywistym w celach diagnostycznych, pozwalać na selektywne wybieranie rejestrowanych zdarzeń. Wymagana jest rejestracja zdarzeń: - odczyt/zapis danych na dysku dla zapytań wykonywanych do baz danych (w celu wychwytywania zapytań znacząco obciążających system), - wykonywania zapytania lub procedury trwających dłużej niż zdefiniowany czas (wychwytywanie długo trwających zapytań lub procedur), - para zdarzeń zablokowanie/zwolnienie blokady na obiekcie bazy (w celu wychwytywania długotrwałych blokad bazy). Wsparcie dla technologii XML – musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML, w szczególności musi: - udostępniać typ danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli, - udostępniać mechanizm walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD, - udostępniać język zapytań do struktur XML, - udostępniać język modyfikacji danych (DML) w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML), - udostępniać możliwość indeksowania struktur XML-owych w celu optymalizacji wykonywania zapytań. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie funkcji i procedur w innych językach programowania, niż standardowo obsługiwany język zapytań danego systemu bazodanowego. System powinien umożliwiać tworzenie w tych językach m.in. agregujących funkcji użytkownika oraz wyzwalaczy. Dodatkowo powinien udostępniać środowisko do debuggowania. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie rekursywnych zapytań do bazy danych, musi udostępniać wbudowany mechanizm umożliwiający tworzenie rekursywnych zapytań do bazy danych bez potrzeby pisania specjalnych procedur i wywoływania ich w sposób rekurencyjny. Oprogramowanie musi umożliwiać obsługę błędów w kodzie zapytań – język zapytań i procedur musi umożliwiać zastosowanie mechanizmu przechwytywania błędów wykonania procedury (na zasadzie bloku instrukcji TRY/CATCH) – tak jak w klasycznych językach programowania. Oprogramowanie musi umożliwiać raportowanie zależności między obiektami – musi udostępniać informacje o wzajemnych zależnościach między obiektami bazy danych. Oprogramowanie musi posiadać moduł pozwalający na tworzenie rozwiązań służących do analizy danych wielowymiarowych (kostki OLAP). Oprogramowanie musi posiadać system raportowania – możliwość definiowania i generowania raportów. Narzędzie do tworzenia raportów musi pozwalać na ich graficzną definicję. Raporty powinny być udostępniane przez system protokołem HTTP (dostęp klienta za pomocą przeglądarki), bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania po stronie serwera. Dodatkowo system raportowania powinien posiadać: - raporty parametryzowane, - cache raportów (generacja raportów bez dostępu do źródła danych), - cache raportów parametryzowanych (generacja raportów bez dostępu do źródła danych, z różnymi wartościami parametrów), - współdzielenie predefiniowanych zapytań do źródeł danych, - możliwość opublikowania elementu raportu (wykresu, tabeli) we współdzielonej bibliotece, z której mogą korzystać inni użytkownicy tworzący nowy raport. Środowisko raportowania musi być osadzone i administrowane z wykorzystaniem mechanizmu Web Serwisów (Web Services). Wymagane jest generowanie raportów w formatach: XML, PDF, Microsoft Excel (od wersji 2007 do 2016), Microsoft Word (od wersji 2007 do 2016), HTML, TIFF. Możliwość rozbudowy mechanizmów raportowania m.in. o dodatkowe formaty eksportu danych, obsługę nowych źródeł danych dla raportów, funkcje i algorytmy wykorzystywane podczas generowania raportu (np. nowe funkcje agregujące), mechanizmy zabezpieczeń dostępu do raportów. Oprogramowanie musi być dostarczone w najnowszej wydanej wersji. Przy dostawie należy dostarczyć licencje oraz wszelkie kody, klucze, materiały i informacje niezbędne do instalacji. Wymagania dla oprogramowania równoważnego: - oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego: Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bit, Microsoft Office 2007-2016, - oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z systemami biznesowymi Zamawiającego opartymi o dotychczas użytkowane oprogramowanie, - oprogramowanie równoważne musi posiadać możliwość aktualizacji do nowszych wersji, - oprogramowanie równoważne nie może powodować utraty kompatybilności oraz wsparcia produktów innego używanego i współpracującego z nim oprogramowania u Zamawiającego, Niedopuszczalne jest zaoferowanie oprogramowania, dla którego producent ogłosił zaprzestanie wsparcia lub zakończenie jego rozwoju w terminie co najmniej 3 lat licząc od momentu złożenia oferty. Za równoważne Zamawiający uzna oprogramowanie umożliwiające przeniesienie i uruchomienie wszystkich baz danych Zamawiającego działających na platformie Microsoft SQL Server, bez utraty jakichkolwiek parametrów i cech użytkowych środowiska systemowego, w pełni kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u Zamawiającego oprogramowaniem systemowym, narzędziowym, działającym na serwerach i stacjach roboczych z systemami operacyjnymi Microsoft Windows w wersjach 32 i 64-bit, niewymagające dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania zaoferowanego oprogramowania do obecnie działającego środowiska. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: polska wersja językowa interfejsu użytkownika. Przykładowe oprogramowanie spełniające powyższe wymagania to np. Microsoft SQL Server 2016 Standard CORE License MOLP GOV PL 64-bit. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: - oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków dotyczących produktu równoważnego, - pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego, - wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego, - pełne warunki, zakres i zasady świadczenia gwarancji producenta dla oprogramowania równoważnego. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny: - jeżeli nastąpi potrzeba, wykona niezbędne prace adaptacyjne zapewniające poprawną pracę i współpracę z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem systemowym i aplikacyjnym, - dostarczy szczegółową dokumentację przeprowadzonych prac adaptacyjnych, - przeszkoli użytkowników w zakresie zaawansowanym, niezbędnym do obsługi dostarczonego oprogramowania. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania. |

- Wykonawca                                                                                                                                                                                                                 Załącznik Nr 2 do SIWZ

  - SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU

| - Tabela 1. Serwer typu A: serwer kasetowy typu blade do montażu w obudowie serwerowej HP BladeSystem c7000 – 1 szt. (komplet) |  |  | Oferowany model/Producent………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Atrybut | Sposób określenia | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
|  | Typ | Serwer kasetowy typu blade zgodny z w posiadaną przez Zamawiającego obudową serwerową HP BladeSystem c7000 Enclosure G3 (681844-B21). Współdziałanie serwera z obudową serwerową musi być oficjalnie wspierane przez producenta urządzenia. Serwer musi być zgodny z macierzą dyskową Zamawiającego HPE 3PAR StoreServ 8200 (DSCN2 SFF). Serwer będzie używany m. in. jako węzeł klastra wysokiej dostępności m.in. dla usług wirtualizacji, usług sieciowych, baz danych, zasobów plików, serwer aplikacji lub jako serwer niezależny, pełniący ww. funkcje. Serwer będzie korzystać z woluminów zdefiniowanych na macierzy dyskowej Zamawiającego oraz wbudowanych dysków z systemem operacyjnym. W razie potrzeby Zamawiający udostępni informacje na temat innych komponentów infrastruktury serwerowej. Należy podać model oferowanego serwera. |  |
|  | Procesory | Zainstalowana liczba procesorów: min. 2 szt. w każdym serwerze. Parametry procesorów: procesory klasy x86 64bit, o średniej wydajności min. 26900 punktów w teście PassMark CPU Mark - Multiple CPU Systems z 2017 roku, przeprowadzonego w trybie dual CPU, potwierdzonej wydrukiem ze strony producenta testu. Liczba rdzeni / wątków w jednym procesorze: min. 14 rdzeni / min. 28 wątków. Pamięć cache w jednym procesorze: min. 35MB. Należy podać model oferowanych procesorów i załączyć wydruk wyniku ww. testu. |  |
|  | Płyta główna | Płyta główna obsługująca min. 2 procesory. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. Chipset dedykowany przez producenta procesorów do pracy w serwerach min. dwuprocesorowych. Płyta główna obsługująca do 2TB pamięci RAM, wyposażona w min. 16 slotów pamięci. Zintegrowana karta graficzna. Min. 1 port USB 3.0, złącze SATA, złącze SSD. Płyta główna musi być wyprodukowana przez producenta serwera. Należy podać model płyty głównej. |  |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowane min. 96 GB pamięci RAM w każdym serwerze. Technologia pamięci: DDR4 SDRAM ECC min. 2400 MHz. Obsługiwane technologie zabezpieczeń: Advanced ECC, Memory Mirroring, Memory Online Spare Mode (Rank Spare Mode). Należy podać ilość i model oferowanych modułów pamięci. |  |
|  | Dyski twarde | W serwerze zainstalowane min. 2 dyski twarde do wykorzystania jako dyski systemowe serwera. Każdy dysk o pojemności min. 300 GB. Musi być możliwość konfiguracji dysków do pracy w trybie RAID 0/1. W serwerze musi być możliwość instalacji hypervisora wirtualizacji na karcie SD. Należy podać model i ilość zainstalowanych dysków. |  |
|  | Interfejsy LAN | Min. jeden 2-portowy kontroler sieciowy 20Gb zapewniający niezależne, redundantne połączenia do dwóch przełączników przełączników HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 Module – zamontowanych slotach (Bays) 1, 2 – w obudowie Zamawiającego. Kontroler sieciowy musi zapewniać możliwość konfiguracji min. 8 kart sieciowych vNIC oraz możliwość definiowania przepustowości każdej karty sieciowej skonfigurowanej na kontrolerze. Wymagana jest zgodność kontrolera (IEEE Compliance) z następującymi protokołami: 802.3ae, 802.1Q, 802.3x, 802.1p, 802.3ad/LACP, 802.1AB(LLDP), 802.1Qbg, 802.1Qbb, 802.1Qaz, 802.3ap. Wymagane jest wsparcie kontrolera dla wirtualizacji. Należy podać model kontrolera sieciowego. |  |
|  | Interfejsy FC SAN | Min. jeden 2-kanałowy kontroler Fibre Channel min. 8 Gbps zapewniający min. 2 połączenia do dwóch przełączników Brocade 8/12c SAN Switch for BladeSystem – zamontowanych w slotach (Bays) 3, 4 – w obudowie Zamawiającego, przeznaczony do komunikacji serwera z macierzą dyskową. Należy podać model kontrolera Fibre Channel. |  |
|  | Systemy operacyjne | Wsparcie dla min. następujących systemów: Windows Server 2016 (32 / 64 bit), Windows Server 2012 (32 / 64 bit / R2), Windows Server 2008 (32 / 64 bit / R2), SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 bit) i wyższy, VMware vSphere 5.1 (ESXi) i wyższy, Hyper-V (w wersji Microsoft Windows Server 2016, 2012 R2, 2008, 2008 R2). |  |
|  | Inne wymagania | Z uwagi na przewidywane wykorzystanie serwera do pracy w klastrze wysokiej dostępności (w wersji Windows Server 2016) należy zachować zgodność w tym zakresie z innymi serwerami Zamawiającego (HPE ProLiant BL460c Gen9) w stopniu umożliwiającym takie wykorzystanie. Pozostałe serwery Zamawiającego składają się m.in. z następujących podzespołów: - CPU 2 szt.: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz, - pamięć RAM: 96GB DDR4 DIMM 288-pin 2400 Mhz/PC4-19200-CL17 1.2V, rejestrowana – ECC (6 x 16GB), - dyski HDD 2 szt.: HPE Enterprise 300 GB hot swap 2,5” SAS 12Gb/s 10000 obr/min HP SmartDrive, - adapter sieciowy: HPE FlexFabric 20Gb 2-port 650FLB Adapter PCI Express 2.0 x8 GigE, - storage controller: HP H244br FIO Smart HBA, - kontroler Fibre Channel: HPE QMH2572 Host Bus Adapter PCIe 2.0 x4 kanał światłowodowy 2/4/8Gb – 2 porty. Serwer musi być zgodny z macierzą dyskową Zamawiającego: HPE 3PAR StoreServ 8200. W przypadku zaoferowania serwera HPE ProLiant BL460c nie może on być generacji starszej niż aktualnie posiadane przez Zamawiającego (Gen9), może być natomiast generacji wyższej. Należy dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów / podzespołów oraz ich ilości. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wyklucza się możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania serwera na drodze producent – Zamawiający. W szczególności Zamawiający wyklucza możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta serwera na okoliczność zgodności z oferowanym serwerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji. Wymagana jest dostępność dokumentacji urządzeń oraz aktualnych sterowników, realizowana przez podanie modelu urządzenia. Zakres niniejszego przedmiotu zamówienia obejmuje również montaż urządzenia w obudowie serwerowej Zamawiającego oraz czynności i prace niezbędne do zapewnienia prawidłowej współpracy z infrastrukturą Zamawiającego, ew. upgrade firmware-u na urządzeniach Zamawiającego, pomoc techniczną przy instalacji na serwerze systemu operacyjnego opisanego w Tabeli 4, pomoc techniczną przy konfiguracji serwera i systemu operacyjnego do pracy w klastrze wysokiej dostępności. |  |
|  | Gwarancja | Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: - gwarancja na min. 24 miesiące na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu, - gwarantowany przez producenta czas skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii, - w przypadku awarii dysku serwis dostarcza nowy dysk i pozostawia stary, - dostępność części zapasowych min. 8 lat od zakupu, - serwer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza, - udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub zmianie konfiguracji, o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi, - dostęp do dokumentacji i sterowników na dedykowanej przez producenta stronie internetowej, realizowany przez podanie modelu urządzenia, - dostępność oprogramowania serwisowo-diagnostycznego producenta, - możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim, - serwis realizowany w języku polskim. Należy podać długość zaoferowanej gwarancji. |  |

| Tabela 2. Serwer typu B: serwer kasetowy typu blade do montażu w obudowie serwerowej HP BladeSystem c7000 – 2 szt. (2 komplety) |  |  | Oferowany model/Producent………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Atrybut | Sposób określenia | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
|  | Typ | Serwer kasetowy typu blade zgodny z w posiadaną przez Zamawiającego obudową serwerową HP BladeSystem c7000 Enclosure (412152-B21). Współdziałanie serwera z obudową serwerową musi być oficjalnie wspierane przez producenta urządzenia. Serwer musi być zgodny z macierzą dyskową Zamawiającego HP StorageWorks 2012fc Modular Smart Arrays (MSA) (481321-001) z HP 2000fc Modular Smart Array Controller (AJ744A) i HP MSA2000 Drive Enclosure I/O Module (AJ751A). Serwery będą używany m. in. jako węzły klastra wysokiej dostępności m.in. dla usług wirtualizacji, usług sieciowych, baz danych, zasobów plików, serwer aplikacji lub jako serwery niezależne, pełniące ww. funkcje. Serwery będą korzystać z woluminów zdefiniowanych na macierzy dyskowej Zamawiającego oraz wbudowanych dysków z systemem operacyjnym. Dostawa nie obejmuje systemów operacyjnych dla serwerów opisanych w niniejszej tabeli. Należy podać model oferowanego serwera. |  |
|  | Procesory | Zainstalowana liczba procesorów: min. 2 szt. w każdym serwerze. Parametry procesorów: procesory klasy x86 64bit, o średniej wydajności min. 20800 punktów w teście PassMark CPU Mark - Multiple CPU Systems z 2017 roku, przeprowadzonego w trybie dual CPU, potwierdzonej wydrukiem ze strony producenta testu. Liczba rdzeni / wątków w jednym procesorze: min. 12 rdzeni / min. 24 wątków. Pamięć cache w jednym procesorze: min. 30MB. Należy podać model oferowanych procesorów i załączyć wydruk wyniku ww. testu. |  |
|  | Płyta główna | Płyta główna obsługująca min. 2 procesory. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. Chipset dedykowany przez producenta procesorów do pracy w serwerach min. dwuprocesorowych. Płyta główna obsługująca do 2TB pamięci RAM, wyposażona w min. 16 slotów pamięci. Zintegrowana karta graficzna. Min. 1 port USB 3.0, złącze SATA, złącze SSD. Płyta główna musi być wyprodukowana przez producenta serwera. Należy podać model płyty głównej. |  |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowane min. 96 GB pamięci RAM w każdym serwerze. Technologia pamięci: DDR4 SDRAM ECC min. 2400 MHz. Obsługiwane technologie zabezpieczeń: Advanced ECC, Memory Mirroring, Memory Online Spare Mode (Rank Spare Mode). Należy podać ilość i model oferowanych modułów pamięci. |  |
|  | Dyski twarde | W serwerze zainstalowane min. 2 dyski twarde do wykorzystania jako dyski systemowe serwera. Każdy dysk o pojemności min. 300 GB. Musi być możliwość konfiguracji dysków do pracy w trybie RAID 0/1. W serwerze musi być możliwość instalacji hypervisora wirtualizacji na karcie SD. Należy podać model i ilość zainstalowanych dysków. |  |
|  | Interfejsy LAN | Min. jeden 2-portowy kontroler sieciowy min. 1 Gbps zapewniający niezależne, redundantne połączenia do dwóch przełączników GbE2c Ethernet Blade Switch w obudowie Zamawiającego. Kontroler sieciowy musi zapewniać możliwość konfiguracji min. 4 kart sieciowych vNIC na potrzeby klastra wysokiej dostępności. Wymagane jest wsparcie kontrolera dla wirtualizacji. Należy podać model kontrolera sieciowego. |  |
|  | Interfejsy FC SAN | Min. jeden 2-kanałowy kontroler Fibre Channel min. 4 Gbps z możliwością działania z przepustowością do 8 Gbps, zapewniający min. 2 połączenia do dwóch przełączników Brocade 4/12 SAN Switch for HP c-Class BladeSystem zamontowanych w obudowie Zamawiającego, przeznaczony do komunikacji serwera z macierzą dyskową. Należy podać model kontrolera Fibre Channel. |  |
|  | Systemy operacyjne | Wsparcie dla min. następujących systemów: Windows Server 2016 (32 / 64 bit), Windows Server 2012 (32 / 64 bit / R2), Windows Server 2008 (32 / 64 bit / R2), SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 bit) i wyższy, VMware vSphere 5.1 (ESXi) i wyższy, Hyper-V (w wersji Microsoft Windows Server 2016, 2012 R2, 2008, 2008 R2). |  |
|  | Inne wymagania | Serwer musi być zgodny z macierzą dyskową Zamawiającego: HP StorageWorks 2012fc Modular Smart Arrays (MSA) (481321-001) z HP 2000fc Modular Smart Array Controller (AJ744A) i HP MSA2000 Drive Enclosure I/O Module (AJ751A) oraz switchami GbE2c Ethernet Blade Switch (410917-B21) w bay 1 i 2, oraz Brocade 4/12 SAN Switch for HP c-Class BladeSystem (AE370A) w bay 3 i 4. Należy dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów / podzespołów oraz ich ilości. W przypadku zaoferowania serwera HPE ProLiant BL460c nie może on być generacji starszej niż 9 (Gen9), może być natomiast generacji wyższej. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wyklucza się możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania serwera na drodze producent – Zamawiający. W szczególności Zamawiający wyklucza możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta serwera na okoliczność zgodności z oferowanym serwerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji. Wymagana jest dostępność dokumentacji urządzeń oraz aktualnych sterowników, realizowana przez podanie modelu urządzenia. Zakres niniejszego przedmiotu zamówienia obejmuje również montaż urządzenia w obudowie serwerowej Zamawiającego oraz czynności i prace niezbędne do zapewnienia prawidłowej współpracy urządzeń z infrastrukturą Zamawiającego włączając, jeśli to niezbędne, zapewnienie dostępu do firmware-u oraz upgrade firmware-u na urządzeniach Zamawiającego, pomoc techniczną przy instalacji i konfiguracji na serwerze systemu operacyjnego (system Windows Server) będącego w posiadaniu Zamawiającego, pomoc techniczną przy konfiguracji serwera i systemu operacyjnego do pracy w klastrze wysokiej dostępności. |  |
|  | Gwarancja | Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: - gwarancja na min. 24 miesiące na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu, - gwarantowany przez producenta czas skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii, - w przypadku awarii dysku serwis dostarcza nowy dysk i pozostawia stary, - dostępność części zapasowych min. 8 lat od zakupu, - serwer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza, - udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub zmianie konfiguracji, o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi, - dostęp do dokumentacji i sterowników na dedykowanej przez producenta stronie internetowej, realizowany przez podanie modelu urządzenia, - dostępność oprogramowania serwisowo-diagnostycznego producenta, - możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim, - serwis realizowany w języku polskim. Należy podać długość zaoferowanej gwarancji. |  |

| Tabela 3. Napęd taśmowy ULT3580-HH5 (00V6733) lub równoważny do biblioteki taśmowej DELL PowerVault TL2000 – 1 szt. (komplet). |  |  | Oferowany model/Producent………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Atrybut | Sposób określenia | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
|  | Produkt | Napęd taśmowy wspierający technologię LTO-5 lub wyższą do biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000, będącej w posiadaniu Zamawiającego. |  |
|  | Wymagania | Napęd wyposażony w min. 1 interfejs typu Fibre Channel 8Gbps. Napęd musi współpracować z biblioteką taśmową Dell PowerVault TL2000. Napęd typu Half Height. Napęd będzie docelowo zamontowany jako dodatkowy napęd (drive) w bibliotece taśmowej Dell PowerVault TL2000, w której obecnie zamontowany jest jeden napęd typu ULT3580-HH5. Docelowo napęd będzie podłączony do serwera za pomocą światłowodu. W komplecie musi być dostarczona karta Fibre Channel z min. 1 portem 4/8Gbps zgodna z serwerem Dell R520 oraz światłowód do podłączenia portów Fibre Channel w napędzie taśmowym oraz karcie w serwerze. W zakres prac wchodzi pomoc techniczna przy montażu napędu w bibliotece taśmowej Zamawiającego oraz przy montażu karty Fibre Channel w wolnym slocie serwera Dell R520 Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostarczenie napędu taśmowego o statusie refurbished, natomiast karta FC musi być fabrycznie nowa. Dla zaoferowanych podzespołów wymagany jest dostęp do dokumentacji i sterowników na dedykowanych przez producentów stron internetowych, realizowany przez podanie modelu urządzenia – w ofercie należy podać adres stron internetowych ze sterownikami: dla napędu oraz karty Fibre Channel. Należy podać model zaoferowanego napędu taśmowego oraz model zaoferowanej karty Fibre Channel. |  |
|  | Gwarancja | Warunki gwarancji: - gwarancja min. 12 miesięcy na napęd taśmowy, - gwarancja min. 24 miesiące na kartę Fibre Channel, - udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub zmianie konfiguracji, o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi. |  |

| Tabela 4. Licencja Microsoft Windows Server Standard 2016 2-Core MOLP GOV PL 64-bit lub równoważna – min. 14 szt. (komplet) |  |  | Oferowany model/Producent………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Atrybut | Sposób określenia | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
|  | Produkt | Licencja Microsoft Windows Server Standard 2016 2-Core MOLP GOV PL 64-bit lub równoważna. Należy podać nazwę zaoferowanego systemu operacyjnego, ilość i rodzaj licencji. |  |
|  | Licencja | Licencja wieczysta, elektroniczna (nośnik do pobrania). Licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania oraz przenoszenia z serwera na inny serwer. Licencja umożliwiająca instalację jednej kopii oprogramowania na serwerze fizycznym min. 2-procesorowym oraz min. do dwóch kopii oprogramowania w środowisku wirtualnym. System operacyjny, którego dotyczy licencja, musi być zgodny z serwerem opisanym w Tabeli 1. Ilość licencji adekwatna do ilości rdzeni procesorów zamontowanych w serwerze. Licencja musi umożliwiać legalną instalację wersji wcześniejszej (downgrade). |  |
|  | Wymagania | Pełna obsługa wszystkich podzespołów serwera opisanego w Tabeli 1. Obsługa ról: serwer Active Directory, serwer FSMO, serwer DNS, serwer plików, serwer FTP, serwer FTPS, serwer HTTP, serwer HTTPS, serwer NNTP, serwer SMTP, serwer DHCP, serwer wydruku, serwer zasad sieciowych, serwer wirtualizacji, serwer składowy klastra wysokiej dostępności. Możliwość przeniesienia do systemu maszyn wirtualnych działających w środowisku Hyper-v. Za równoważny Zamawiający uzna system operacyjny z możliwością uruchomienia wszystkich funkcji obsługiwanych przez serwery Zamawiającego, bez utraty jakichkolwiek parametrów i cech użytkowych środowiska systemowego, w pełni kompatybilny i zgodny z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u Zamawiającego oprogramowaniem systemowym, antywirusowym, narzędziowym, działającym na serwerach i stacjach roboczych z systemami operacyjnymi Microsoft Windows w wersjach 32 i 64-bit, niewymagający dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania zaoferowanego systemu do obecnie działającego środowiska. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: polska wersja językowa interfejsu użytkownika. Przy dostawie należy dostarczyć licencje oraz wszelkie materiały i informacje niezbędne do instalacji. Przykładowy system spełniający powyższe wymagania to np. Microsoft Windows Server Standard 2016 2-Processor MOLP GOV PL 64-bit. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: - oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków dotyczących produktu równoważnego, - pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego, - wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego, - pełne warunki, zakres i zasady świadczenia gwarancji producenta dla oprogramowania równoważnego. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny: - jeżeli nastąpi potrzeba, wykona niezbędne prace adaptacyjne zapewniające poprawną pracę i współpracę z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem systemowym i aplikacyjnym, - dostarczy szczegółową dokumentację przeprowadzonych prac adaptacyjnych, - przeszkoli użytkowników w zakresie zaawansowanym, niezbędnym do obsługi dostarczonego oprogramowania. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania. |  |

| Tabela 5. Licencja oprogramowania Microsoft SQL Server 2016 Standard 2 Core MOLP GOV PL 64-bit lub równoważna – 2 szt. (na min. 4 rdzenie) |  |  | Oferowany model/Producent………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Atrybut | Parametr wymagany | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
|  | Produkt | Licencja oprogramowania Microsoft SQL Server 2016 Standard CORE License MOLP GOV PL 64-bit lub równoważna. Należy podać nazwę zaoferowanego oprogramowania, ilość i rodzaj licencji. |  |
|  | Licencja | Licencja wieczysta, elektroniczna (nośnik do pobrania). Licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania oraz przeniesienia z serwera na inny serwer. Licencja umożliwiająca instalację oprogramowania na serwerze wirtualnym. Docelowo oprogramowanie będzie zainstalowane na maszynie wirtualnej z systemem Microsoft Windows Server 2016, działającej z wykorzystaniem min. 4 wirtualnych procesorów (4 virtual core). Licencja musi umożliwiać legalne używanie oprogramowania starszego o min. 2 wersje (downgrade). Licencja nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji dostępowych dla użytkowników lub urządzeń. Licencja musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania. |  |
|  | Wymagania | Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie jako silnik relacyjnej, analitycznej, wielowymiarowej bazy danych oraz platformy dla wielu aplikacji. Oprogramowanie musi zawierać serwer raportów, narzędzia do tworzenia raportów: definiowania raportów, wykonywania analiz biznesowych, tworzenia procesów ETL. Oprogramowanie musi zawierać zintegrowane narzędzia graficzne do zarządzania systemem – musi dostarczać zintegrowane narzędzia do zarządzania i konfiguracji wszystkich usług wchodzących w skład systemu (baza relacyjna, usługi analityczne, usługi raportowe, usługi transformacji danych). Narzędzia te muszą umożliwiać tworzenie skryptów zarządzających systemem oraz automatyzacji ich wykonania. Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą skryptów – musi udostępniać mechanizm zarządzania systemem za pomocą uruchamianych z linii poleceń skryptów administracyjnych, które pozwolą zautomatyzować rutynowe czynności związane z zarządzaniem serwerem. Oprogramowanie musi umożliwiać zestawienie zdalnej sesji administratora bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów. Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczną aktualizację systemu – ściąganie i instalację wszelkich poprawek producenta oprogramowania w celu redukowania zagrożeń powodowanych przez znane luki w zabezpieczeniach oprogramowania. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych. Oprogramowanie musi posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowa) bez zastosowania specjalnego sprzętu, w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe), z możliwością automatycznego przełączania klientów na bazę zapasową w przypadku awarii. Oprogramowanie musi zapewniać kompresję kopii zapasowych (backup) w trakcie jej tworzenia – powinna to być cecha oprogramowania niezależna od funkcji systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych. Oprogramowanie musi umożliwiać zastosowanie reguł bezpieczeństwa poprzez wsparcie dla zdefiniowanej u Zamawiającego polityki bezpieczeństwa (np. automatyczne wymuszanie zmiany haseł użytkowników, zastosowanie mechanizmu weryfikacji dostatecznego poziomu komplikacji haseł wprowadzanych przez użytkowników), integrację uwierzytelnienia użytkowników z systemem Active Directory u Zamawiającego. Oprogramowanie musi umożliwiać rejestrowanie zdarzeń silnika bazy danych w czasie rzeczywistym w celach diagnostycznych, pozwalać na selektywne wybieranie rejestrowanych zdarzeń. Wymagana jest rejestracja zdarzeń: - odczyt/zapis danych na dysku dla zapytań wykonywanych do baz danych (w celu wychwytywania zapytań znacząco obciążających system), - wykonywania zapytania lub procedury trwających dłużej niż zdefiniowany czas (wychwytywanie długo trwających zapytań lub procedur), - para zdarzeń zablokowanie/zwolnienie blokady na obiekcie bazy (w celu wychwytywania długotrwałych blokad bazy). Wsparcie dla technologii XML – musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML, w szczególności musi: - udostępniać typ danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli, - udostępniać mechanizm walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD, - udostępniać język zapytań do struktur XML, - udostępniać język modyfikacji danych (DML) w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML), - udostępniać możliwość indeksowania struktur XML-owych w celu optymalizacji wykonywania zapytań. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie funkcji i procedur w innych językach programowania, niż standardowo obsługiwany język zapytań danego systemu bazodanowego. System powinien umożliwiać tworzenie w tych językach m.in. agregujących funkcji użytkownika oraz wyzwalaczy. Dodatkowo powinien udostępniać środowisko do debuggowania. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie rekursywnych zapytań do bazy danych, musi udostępniać wbudowany mechanizm umożliwiający tworzenie rekursywnych zapytań do bazy danych bez potrzeby pisania specjalnych procedur i wywoływania ich w sposób rekurencyjny. Oprogramowanie musi umożliwiać obsługę błędów w kodzie zapytań – język zapytań i procedur musi umożliwiać zastosowanie mechanizmu przechwytywania błędów wykonania procedury (na zasadzie bloku instrukcji TRY/CATCH) – tak jak w klasycznych językach programowania. Oprogramowanie musi umożliwiać raportowanie zależności między obiektami – musi udostępniać informacje o wzajemnych zależnościach między obiektami bazy danych. Oprogramowanie musi posiadać moduł pozwalający na tworzenie rozwiązań służących do analizy danych wielowymiarowych (kostki OLAP). Oprogramowanie musi posiadać system raportowania – możliwość definiowania i generowania raportów. Narzędzie do tworzenia raportów musi pozwalać na ich graficzną definicję. Raporty powinny być udostępniane przez system protokołem HTTP (dostęp klienta za pomocą przeglądarki), bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania po stronie serwera. Dodatkowo system raportowania powinien posiadać: - raporty parametryzowane, - cache raportów (generacja raportów bez dostępu do źródła danych), - cache raportów parametryzowanych (generacja raportów bez dostępu do źródła danych, z różnymi wartościami parametrów), - współdzielenie predefiniowanych zapytań do źródeł danych, - możliwość opublikowania elementu raportu (wykresu, tabeli) we współdzielonej bibliotece, z której mogą korzystać inni użytkownicy tworzący nowy raport. Środowisko raportowania musi być osadzone i administrowane z wykorzystaniem mechanizmu Web Serwisów (Web Services). Wymagane jest generowanie raportów w formatach: XML, PDF, Microsoft Excel (od wersji 2007 do 2016), Microsoft Word (od wersji 2007 do 2016), HTML, TIFF. Możliwość rozbudowy mechanizmów raportowania m.in. o dodatkowe formaty eksportu danych, obsługę nowych źródeł danych dla raportów, funkcje i algorytmy wykorzystywane podczas generowania raportu (np. nowe funkcje agregujące), mechanizmy zabezpieczeń dostępu do raportów. Oprogramowanie musi być dostarczone w najnowszej wydanej wersji. Przy dostawie należy dostarczyć licencje oraz wszelkie kody, klucze, materiały i informacje niezbędne do instalacji. Wymagania dla oprogramowania równoważnego: - oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego: Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bit, Microsoft Office 2007-2016, - oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z systemami biznesowymi Zamawiającego opartymi o dotychczas użytkowane oprogramowanie, - oprogramowanie równoważne musi posiadać możliwość aktualizacji do nowszych wersji, - oprogramowanie równoważne nie może powodować utraty kompatybilności oraz wsparcia produktów innego używanego i współpracującego z nim oprogramowania u Zamawiającego, Niedopuszczalne jest zaoferowanie oprogramowania, dla którego producent ogłosił zaprzestanie wsparcia lub zakończenie jego rozwoju w terminie co najmniej 3 lat licząc od momentu złożenia oferty. Za równoważne Zamawiający uzna oprogramowanie umożliwiające przeniesienie i uruchomienie wszystkich baz danych Zamawiającego działających na platformie Microsoft SQL Server, bez utraty jakichkolwiek parametrów i cech użytkowych środowiska systemowego, w pełni kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u Zamawiającego oprogramowaniem systemowym, narzędziowym, działającym na serwerach i stacjach roboczych z systemami operacyjnymi Microsoft Windows w wersjach 32 i 64-bit, niewymagające dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania zaoferowanego oprogramowania do obecnie działającego środowiska. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: polska wersja językowa interfejsu użytkownika. Przykładowe oprogramowanie spełniające powyższe wymagania to np. Microsoft SQL Server 2016 Standard CORE License MOLP GOV PL 64-bit. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: - oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków dotyczących produktu równoważnego, - pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego, - wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego, - pełne warunki, zakres i zasady świadczenia gwarancji producenta dla oprogramowania równoważnego. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny: - jeżeli nastąpi potrzeba, wykona niezbędne prace adaptacyjne zapewniające poprawną pracę i współpracę z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem systemowym i aplikacyjnym, - dostarczy szczegółową dokumentację przeprowadzonych prac adaptacyjnych, - przeszkoli użytkowników w zakresie zaawansowanym, niezbędnym do obsługi dostarczonego oprogramowania. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania. |  |

.............................dnia.......................                                                  							 ................................................................................

/miejscowość/                                                                                                  									     /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Wykonawca

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93 – 121 Łódź

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składane na podstawie art. 25a  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

„Dostawa sprzętu serwerowego oraz oprogramowania”

prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w  Łodzi,

oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

..............................dnia.......................                                                   ................................................................................

/miejscowość/                                                                                                      /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art…… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  Jednocześnie oświadczam, ze w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..............................................................

..............................dnia.......................                                                  ………………………………………………

/miejscowość/                                                                                                  /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,

tj……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..............................dnia.......................                                                          ................................................................................

/miejscowość/                                                                                                              /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..............................dnia.......................                                                          ……………………………………………….

/miejscowość/                                                                                                       /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktulne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................dnia.......................                                                           ……………………………………………….

/miejscowość/                                                                                                           /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93 – 121 Łódź

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składane na podstawie art. 25a  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

„Dostawa sprzętu serwerowego oraz oprogramowania”

prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ.

..............................dnia.......................                                                   ................................................................................

/miejscowość/                                                                                                      /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych  podmiotu/ów:………………………………………………………………………………………………….                                       w następującym zakresie:……………………………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..............................dnia.......................                                           ..............................................................................

/miejscowość/                                                                                          /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................dnia.......................                                                                  ................................................................................

/miejscowość/                                                                                                                       /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Wykonawca

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:  				       ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Siedziba: 				       ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej: 		       ……………………………………………………………………

Strona internetowa: 			       ……………………………………………………………………

Numer telefonu: 			       ……………………………………………………………………

Numer faksu: 				       ……………………………………………………………………

Numer REGON: 			       ……………………………………………………………………

Numer NIP:      			       ……………………………………………………………………

  - Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w zakresie:

„Dostawa sprzętu serwerowego oraz oprogramowania”

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową

•  brutto  : ...............................................................zł

( słownie ......................................................................................................................................................)

•  netto : ................................................................ zł

(słownie ........................................................................................................................................................)

•  podatek VAT ..................................................... zł

(słownie ........................................................................................................................................................)

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi nie jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

- Okres gwarancji obejmującej oferowany przedmiot zamówienia (na  serwery w pozycjach 1 i 2): ……………. miesięcy (podać w pełnych miesiącach).

W przypadku podania różnych okresów gwarancji dla różnych sprzętów, pod uwagę będzie brany najniższy okres gwarancji.

3.  Zamówienie zrealizujemy sukcesywnie, maksymalnie w terminie do .... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

| Lp. | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /CxD/ | Stawka VAT% | Kwota VAT | Wartość brutto [E+G] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | - Serwer typu A: serwer kasetowy typu blade do montażu w obudowie serwerowej HP BladeSystem c7000 Oferowany model/Producent ………………………………………………………………………………………… | - 1 szt. (komplet) |  |  |  |  |  |
| 2. | - Serwer typu B: serwer kasetowy typu blade do montażu w obudowie serwerowej HP BladeSystem c7000 Oferowany model/Producent ………………………………………………………………………………………… | 2 szt. (2 komplety) |  |  |  |  |  |
| 3. | - Napęd taśmowy ULT3580-HH5 (00V6733) lub równoważny do biblioteki taśmowej DELL PowerVault TL2000 Oferowany model/Producent ………………………………………………………………………………………… | - 1 szt. (komplet) |  |  |  |  |  |
| 4. | - Licencja Microsoft Windows Server Standard 2016 2-Core MOLP GOV PL 64-bit lub równoważna Oferowany model/Producent ………………………………………………………………………………………… | - min. 14 szt. (komplet) |  |  |  |  |  |
| 5. | - Licencja oprogramowania Microsoft SQL Server 2016 Standard 2 Core MOLP GOV PL 64-bit lub równoważna Oferowany model/Producent - ………………………………………………………………………………………… | - 2 szt. (na min. 4 rdzenie) |  |  |  |  |  |

4. Osobą /osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

- …………………………………………………………………………………………………………

tel. kontaktowy, faks:  ...………………………………………………………………………............

zakres odpowiedzialności: …………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………tel. kontaktowy, faks:  ……………………………………………………………………..................

zakres odpowiedzialności: …………………………………………………………………………….

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej  zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6.  Oświadczamy że jesteśmy związani ofertą do upływy terminu określonego w SIWZ.

7. Oświadczamy że jesteśmy mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem

/niepotrzebne skreślić/

8. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na  warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.  Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3  Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………….

Załączam pisemne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje wskazane powyżej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

10.  Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowania

b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek  wykluczenia z postępowania

c) …………………………………………………………………………………………………………..

d) …………………………………………………………………………………………………………..

e) …………………………………………………………………………………………………………..

f) ………………………………………………………………………………………………………….

g) …………………………………………………………………………………………………………...

* należy dopisać tyle punktów ile będzie to konieczne

...............................dnia.......................         ..................................................................................                	/miejscowość/						                         /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Wykonawca								Załącznik Nr 6 do SIWZ

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93 – 121 Łódź

Wykaz dostaw wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w zakresie:                                                                                    „Dostawa sprzętu serwerowego oraz oprogramowania”

| L.p. | Przedmiot zamówienia (nazwa dostawy) | Zleceniodawca | Data wykonania od…-do… (należy podać dzień, miesiąc, rok) | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |

* należy dodać tyle wierszy ile będzie konieczne

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające wykonanie z należytą starannością dostaw wymienionych w wykazie.

..............................dnia.......................                                       .........................................................................

/miejscowość/                                                					   /podpis i pieczątka imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Wykonawca

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93 – 121 Łódź

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.)

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE WYKONAWCA SKŁADA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w zakresie:

„Dostawa sprzętu serwerowego oraz oprogramowania”

przedkładam informację o:

1. przynależności do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą poniższe podmioty*

-   …………………………………………………

-   …………………………………………………

-   …………………………………………………

-   ………………………………………………….

- braku przynależności do grupy kapitałowej

..........................dnia......................                                                               ..................................................................

/miejscowość/                          		                 /podpis i pieczątka imienna                                                                                                                            upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Projekt Umowy Nr DZ…………………..

Przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2015 r.                   poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego w dniu …………...2017 r. w Łodzi pomiędzy:

- Miastem Łódź, reprezentowanym przez  Prezydenta Miasta Łodzi, z upoważnienia którego działa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym” a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zawarto umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu serwerowego oraz oprogramowania” na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia ………………….

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż i konfigurację oraz wsparcie techniczne, o którym jest mowa                        w Załączniku Nr 2 do SIWZ , który stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

3. Szczegółowe parametry techniczne przedmiotu umowy, zawiera Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który  stanowi Załącznik Nr 1 do umowy.

§ 2

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI

1. Zamawiający dopuszcza  dostawy przedmiotu zamówienia w częściach. Terminy dostaw Wykonawca każdorazowo uzgodni  z Zamawiającym, jednakże całość przedmiotu zamówienia musi  być dostarczona  na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. Milionowej 91, 93-121 Łódź oraz do placówki Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe urządzenia (serwery o których mowa w tabelach 1, 2 oraz kartę FC opisaną w tabeli 3 specyfikacji technicznej sprzętu), kompletne, sprawne technicznie wraz ze sterownikami oraz oprogramowanie. Urządzenie może być wcześniej używane (refurbished) tylko jeśli Zamawiający wskaże taką możliwość w opisie przedmiotu zamówienia. Urządzenia będą spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone przez producenta danego wyrobu. Całość dostawy będzie posiadała wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostarczone w formie elektronicznej (na nośniku informatycznym) najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru.

3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiajacego e-mailem lub telefonicznie, przynajmniej jeden dzień przed jej wykonaniem.

4. Dostawa będzie realizowana w dni robocze, w godzinach 8-15. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia na czas przewozu, aby wydać go Zamawiającemu w należytym stanie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.

6. Odbiór przedmiotu umowy, nastąpi w formie protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, podpisanych przez obie strony umowy, po wykonaniu dostawy do siedziby Zamawiajacego.

7. Osoba pełniąca nadzór nad umową ma prawo skontrolować dostawę pod względem jej zgodności 
z umową oraz ewentualnych usterek lub wad.

8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt. Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna  załączona do wydanego sprzętu przez Wykonawcę.

9. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny.

10.Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu będącego przedmiotem umowy na okres: ……miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, którego wzór znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

11. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do podjęcia działań serwisowych i naprawę w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii.

12. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek.

13. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do jego wymiany na nowy,  w terminie 14 dni od daty zgłoszenia tej wady, co nie zwalnia z czynności opisanych w pkt 11.

14. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od daty odbioru sprzętu przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru.

§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za przedmiot umowy określony w §1 ust 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie …………………………….. zł                      (słownie: …………………………………..) brutto. Szczegółowa wycena zawarta jest w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczony towar w terminie do 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy.

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

KARY UMOWNE

- W razie wystąpienia opóźnienia w dostawie urzadzeń i oprogramowania lub wykonania opisanych usług, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty odpowiadającej wartości danej dostawy za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli opóźnienie w wykonaniu czynności opisanych w pkt 1 będzie dłuższe niż 14 dni Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od  umowy w terminie 14 dni, a Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 20% całkowitej wartości przedmiotu umowy. Prawo odstąpienia od umowy w takim przypadku Zamawiający wykonuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku nieterminowej realizacji napraw gwarancyjnych, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości urządzenia z którego pochodzi uszkodzony element za każdy dzień zwłoki.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,

jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- W sytuacjach szczególnych, gdy zwłoka w realizacji umowy zaistniała z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający żąda złożenia pisemnych wyjaśnień. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kar określonych w § 4 jeśli uzna wyjaśnienia za zasadne.

- Kara umowna nie będzie naliczana w sytuacji, gdy zmiana terminu realizacji nastąpiła na wniosek Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

- Strony ustalają, że naliczone kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą zostać potrącone                     z wynagrodzenia Wykonawcy związanego z przedmiotową umową (z rachunku, faktury VAT).

§ 5

Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie sprzętu może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

- Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części,       o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po tej czynności;

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po tej czynności.

- Prawo odstąpienia o którym mowa w ust. 1 wykonuje się w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji  o przyczynach uzasadniających odstąpienie od umowy, przez doręczenie drugiej stronie oświadczenia w formie pisemnej wraz                   z podaniem uzasadnienia.

§ 7

ZMIANA UMOWY

      - Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

      - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

  - konieczność dostarczenia innych, niż określone w umowie urządzeń, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonych w umowie urządzeń lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;

  - pojawienie się na rynku urządzeń producenta sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach pod warunkiem, że taka zmiana nie spowoduje zwiększenia ceny;

  - konieczność dostarczenia licencji nowszej wersji oprogramowania, niż określone w umowie, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem sprzedaży poprzedniej wersji oprogramowania wraz z wydaniem nowej;

  - pojawieniem się na rynku nowej wersji oprogramowania, o lepszych parametrach pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że takie zmiany nie powodują zwiększenia ceny;

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na:

- konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;

- okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy;

- inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

3.  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy  w sposób należyty.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją i odbiorem sprawuje:

- ze strony Zamawiającego: ___________________________ tel. _______________email:  _________________.

- ze strony Wykonawcy: ___________________________ tel. __________________email:__________________.

- Zmiana osoby o której mowa w ust. 1, odbywać się będzie poprzez pisemne zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu.

- Wykonawca oświadcza, iż pracownicy firmy, którzy dokonywać będą dostaw przedmiotu  zamówienia na teren Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi posiadają aktualne badania lekarskie oraz szkolenia bhp i kwalifikacje dopuszczające do wykonywania zleconych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których uzyskano dostęp oraz zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.  Powyższe ma na celu ochronę interesów osób, których dane dotyczą.

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający	                               		                                      Wykonawca

Załącznik Nr 2 do umowy

- Nr DZ…………………….

PROTOKÓŁ ODBIORU

Z DNIA……………….

Zamawiający (nazwa):

..........................................................................................

..........................................................................................

- Przekazujący (Wykonawca):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Biorący udział:

Ze strony Wykonawcy - (nazwa i adres Wykonawcy)

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Pani / Pan ..................................................................................................................

(imię i nazwisko)

Ze strony Zamawiającego - (nazwa i adres odbierającego)

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Pani / Pan ..................................................................................................................

(imię i nazwisko)

II.	Potwierdzenie odbioru:

Niniejszym Odbierający potwierdza odbiór       szt. (słownie:                  szt.) paczek.

Paczki dotarły w stanie nieuszkodzonym:

Tak			Nie*

Paczki nie noszą śladów otwierania:

Tak			Nie*

Wykaz dostarczonych do Zamawiającego poszczególnych składników (elementów) przedmiotu umowy:

| Lp. | Nazwa pozycji / model urządzenia | Ilość sztuk | Numery seryjne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

Powyższe rubryki wypełnia Wykonawca zgodnie z ilością dostarczonego w danej dostawie przedmiotu umowy.

- USTALENIA

Strony potwierdzają dostarczenie,  montaż, konfiguracja zgodnie/niezgodnie z umową z dnia …… oraz z ofertą.

Zamawiający postanawia:

- przyjąć wykonanie Umowy bez zastrzeżeń *)

- przyjąć wykonanie umowy z następującymi zastrzeżeniami *)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis zastrzeżeń, uwag i zobowiązanie Wykonawcy do ich uwzględnienia w określonym terminie)

IV.     UWAGI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis przedstawiciela Dostawcy/Wykonawcy:                                              Podpis osoby przyjmującej:

………………………………………………..                                                         …………..……………………………

*) niepotrzebne skreślić